1.Территории, прилегающие к жилым домам и подсобным строениям, должны постоянно содержаться в чистоте и порядке. Отходы и сгораемый мусор должны вовремя вывозиться со двора.

2.Разводить костры для сжигания мусора разрешается только в безветренную погоду на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. Сжигание отходов и мусора должно проводиться под контролем. После окончания работ костер должен быть залит водой.

3.Двери чердаков и подвалов должны быть постоянно закрыты на замки. В подсобных помещениях, чердаках и подвалах запрещается пользоваться открытым огнем и курить.

4.При пользовании печами:

- запрещается применять для розжига бензин, керосин и другие горючие жидкости;

- запрещается оставлять топящиеся печи без присмотра и поручать их топку детям;

- запрещается перекаливать печи;

- хранить сгораемые материалы рядом с печью;

- на сгораемом полу необходимо прибить металлический предтопочный лист размером не менее 50x70 сантиметров;

- не допускать сушку дров, одежды и других сгораемых материалов в непосредственной близости от печей;

НЕОБХОДИМО:

очищать дымоходы и печи от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

1 раз в 3 месяца — для отопительных печей;

1 раз в 2 месяца — для печей и очагов непрерывного действия,

1 раз в месяц для кухонных плит.

  - Отогревать замерзшие трубы водоснабжения, отопления и канализации открытым огнем категорически  запрещается. Для этих целей используйте нагретый

песок, горячую воду или пар.

  - При эксплуатации электросетей

- во избежание перегрузок не допускайте эксплуатацию сразу нескольких мощных потребителей тока — обогревателей, электроплиток, электрочайников, стиральных машин т.п.;

не эксплуатируйте электропроводку с поврежденной и неисправной изоляцией;

запрещается устанавливать включенные электроплитки,	утюги	и	другие

электронагревательные приборы на сгораемые основания и подставки;

- не оставляйте включенными электроприборы, надолго уходя из комнаты или квартиры;

- запрещается использовать некалиброванные плавкие вставки («жучки») и самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания;

- не эксплуатируйте электрообогреватели без терморегуляторов;

- не располагайте электрообогреватели возле мебели, занавесок и других горючих предметов;

- не накрывайте электрообогреватели сгораемыми материалами, не сушите на них одежду и обувь.

- Не оставляйте малолетних детей в квартире одних на длительное время, убирайте спички в недоступные для них места. Любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться.

- Не курите в постели, именно по этой причине часто происходят пожары и гибнут люди.

- В общественных помещениях запрещается:

- устанавливать на лестничных площадках, под лестницами, в местах выходов и т.п . местах мебель, велосипеды, горючие и загромождающие предметы;

- устраивать в лестничных клетках кладовые;

хранить легковоспламеняющиеся и другие горючие вещества.

ПАМЯТКА

жильцам о правилах пожарной безопасности

Пожилые люди зачастую имеют проблемы со здоровьем — ослаблена память, функции опорно-двигательной системы. Разрешите предложить несколько советов:

- не делайте одновременно два дела, связанных с огнем;

- чтобы не забыть, что на плите готовится пища, уходя из кухни, возьмите с собой какой-то предмет как напоминание (ложку, прихватку);

- во время приготовления пищи не пользуйтесь вместо прихваток полотенцем;

- если загорелось растительное масло на сковороде, не ставьте ее под струю воды: необходимо отключить плиту, накрыть сковородку крышкой и пламя погаснет;

- кастрюлю небольшого объема ставьте на маленькую камфорку (диск), объемом больше — на большую камфорку (диск);

- не пользуйтесь для обогрева помещений обогревателями с открытой спиралью;

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

- Сообщите в пожарную охрану по телефону: 01,112

- Выйдите в безопасное место и выведите (предупредите) находящихся в здании людей.

- По возможности приступите к тушению пожара:

отключите электроэнергию и газовые установки;

воздержитесь от открывания окон и дверей во избежание притока воздуха к очагу пожара;

воспользуйтесь подручными средствами пожаротушения.

  - Если ликвидировать пожар своими силами не удается, немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь.

  - При невозможности эвакуации из здания, выйдите на балкон, двигаясь как можно ближе к полу, защищая органы дыхания и прикрывая за собой двери. Если это невозможно, через окно наименее задымленного помещения, криками о помощи привлекайте внимание прохожих и пожарных.

ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ, БЕРЕГИТЕ ВАШЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРОВ!

Разъясняйте детям правила пожарной безопасности, предупреждайте возможность игры детей с огнем!