Лоухское городское поселение

Лоухского муниципального района Республики Карелия

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ (ПРОЕКТ)

ПЗЗ78.10.18.1.2.20ГР

Часть 3

Градостроительные регламенты

2021

Оглавление

| 1 | Градостроительное зонирование территории населенных пунктов поселения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Виды и состав территориальных зон | 3 |
| 1.2 | Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства | 4 |
| 1.3 | Виды и состав зон ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности | 5 |
| 2 | Градостроительные регламенты территориальных зон | 6 |
| 2.1 | Сельскохозяйственная зона населенного пункта - растениеводство. Градостроительный регламент | 6 |
| 2.2 | Зона индивидуального жилищного строительства. Градостроительный регламент | 7 |
| 2.3 | Зона среднеэтажной жилой застройки. Градостроительный регламент | 9 |
| 2.4 | Общественно-деловая зона (комплексная). Градостроительный регламент | 11 |
| 2.5 | Зона производственной деятельности II класса санитарной опасности. Градостроительный регламент | 13 |
| 2.6 | Зона производственной деятельности III-го класса санитарной опасности. Градостроительный регламент | 14 |
| 2.7 | Зона производственной деятельности IV-го класса санитарной опасности. Градостроительный регламент | 15 |
| 2.8 | Зона производственной деятельности V-го класса санитарной опасности. Градостроительный регламент | 16 |
| 2.9 | Зона рекреации - парки, скверы и сады. Градостроительный регламент | 17 |
| 2.10 | Зона рекреации - спорт. Градостроительный регламент | 18 |
| 2.11 | Зона рекреации - городские леса. Градостроительный регламент | 19 |
| 2.12 | Зона инфраструктуры железнодорожного транспорта. Градостроительный регламент | 20 |
| 2.13 | Зона инфраструктуры автомобильного транспорта. Градостроительный регламент | 21 |
| 2.14 | Зона ритуальной деятельности. Градостроительный регламент | 22 |
| 2.15 | Зона специальной деятельности. Градостроительный регламент | 23 |
| 2.16 | Зона историко-культурной деятельности. Градостроительный регламент | 24 |
| 3. | Использование участков (частей участков), расположенных в зонах ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности | 25 |

- Градостроительное зонирование территории населенных пунктов поселения

  - Виды и состав территориальных зон

На территории пгт. Лоухи устанавливаются территориальные зоны, перечень которых приведен в Таблице 1.1.1.

Перечень территориальных зон

Таблица 1.1.1.

| Обозначение | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- |
| Зона сельскохозяйственного использования |  |
| СХ(НП) | Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта |
| Зоны жилой застройки |  |
| Ж-1 | Зона индивидуального жилищного строительства |
| Ж-2 | Зона среднеэтажной жилой застройки |
| Общественно-деловая зона |  |
| ОД(К) | Общественно - деловая зона (комплексная) |
| Зоны производственной деятельности |  |
| П-2 | Зона производственной деятельности II класса санитарной опасности |
| П-3 | Зона производственной деятельности III-го класса санитарной опасности |
| П-4 | Зона производственной деятельности IV-го класса санитарной опасности |
| П-5 | Зона производственной деятельности V-го класса санитарной опасности |
| Зоны рекреации |  |
| Р(П) | Зона рекреации - парки, скверы и сады |
| Р(С) | Зона рекреации - спорт |
| Р(Л) | Зона рекреации - городские леса |
| Зоны транспорта |  |
| Т(ЖД) | Зона инфраструктуры железнодорожного транспорта |
| Т(АТ) | Зона инфраструктуры автомобильного транспорта |
| Зоны специального назначения |  |
| С(К) | Зона ритуальной деятельности |
| С(ТБО) | Зона специальной деятельности |
| С(ИКД) | Зона историко-культурной деятельности |

  - Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены в составе градостроительных регламентов.

Прочие параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Поселения и Района (при и их наличии), а также Региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

  - Виды и состав зон ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности.

На территории Населенного пункта Поселения размещаются зоны градостроительных ограничений, перечень которых приведен в Таблице 1.3.1.

Перечень зон ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности

Таблица 1.3.1.

Наименование зоны ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности

Санитарно-защитная зона (санитарный разрыв) от объекта капитального строительства

1 пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

2 пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

3 пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Водоохранная зона и Прибрежная защитная полоса водного объекта

Рыбоохранная зона

Специальная лесная зона защитных лесов

Охранная зона линий электропередачи

Объекты культурного наследия и сопряженные с ними территории

- Градостроительные регламенты территориальных зон

  - Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта.

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.1.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.1.1.

СХ(НП) — Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта

Основные виды разрешенного использования Ведение огородничества Ведение садоводства. Растениеводство. Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории. Коммунальное обслуживание.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 2.1.2.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальная площадь земельных участков с видами разрешенного использования: - ведение огородничества: - коммунальное обслуживание, обеспечение внутреннего порядка | 100 кв. метров; не устанавливается |
| Максимальная площадь земельных участков с видами разрешенного использования: - ведение огородничества: - коммунальное обслуживание, обеспечение внутреннего порядка | 1500 кв. метров; не устанавливается |
| Предельное количество этажей | 1 |
| Максимальная высота некапитального жилого строения, хозяйственных строений и сооружений | 5 метров |
| Максимальный процент застройки земельных участков с видами разрешенного использования: - ведение огородничества - коммунальное обслуживание, обеспечение внутреннего порядка | 30% не устанавливается |
| Минимальный отступ от границ земельных участков | 1 м (но не менее противопожарного разрыва до зданий, строений сооружений, расположенных на смежных земельных участках) |

  - Зона индивидуального жилищного строительства.

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.2.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица.2.2.1.

Ж-1 - Зона индивидуального жилищного строительства

Основные виды разрешенного использования Для индивидуального жилищного строительства. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Для ведения личного подсобного хозяйства. Ведение огородничества. Ведение садоводства. Обслуживание жилой застройки. Обеспечение внутреннего правопорядка. Хранение автотранспорта. Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Условно разрешенные виды использования Блокированная жилая застройка. Общественное использование объектов капитального строительства. Магазины. Площадки для занятий спортом.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица.2.2.2.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальная площадь земельных участков с видами разрешенного использования: |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 600 кв. метров |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 700 кв. метров |
| Ведение огородничества | 100 кв. м. |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 500 кв. метров |
| Блокированная жилая застройка | 330 кв. метров на 1 семью (на 1 автономный жилой блок) |
| Магазины | 100 кв. метров |
| Обслуживание жилой застройки, коммунальное обслуживание, обеспечение внутреннего правопорядка | Не устанавливается |
| Объекты регионального, местного значения в сферах транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры (в случае планирования размещения таких объектов в границах территориальной зоны) | В соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования |
| Максимальная площадь земельных участков с видами разрешенного использования: |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2500 кв. метров. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 2000 кв. метров. |
| Ведение огородничества | 1000 кв. метров |
| Блокированная жилая застройка | 700 кв. метров на 1 семью (на 1 автономный жилой блок) |
| Объекты регионального, местного значения в сферах транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры (в случае планирования размещения таких объектов в границах территориальной зоны) | В соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования |

Минимальная ширина земельных участков с видами разрешенного использования:

для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка вдоль фронта улицы – 20 метров.

Минимальный отступ от фронтальной границы (граница вдоль фронта улицы, проезда) земельного участка – 5 метров.

Минимальный отступ от фронтальной границы (граница вдоль фронта улицы, проезда) земельных участков участка с видами разрешенного использования: ведение огородничества, объекты гаражного назначения  – 1 метр.

Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 метра (но не менее противопожарных разрывов до зданий строений сооружений, расположенных на смежных земельных участков), при наличии утвержденного проекта планировки территории допускается уменьшение отступа не более 1 метра от границы участка со стороны проездов;

Минимальный отступ от границ земельного участка с видами разрешенного использования: ведение огородничества, хранение автотранспорта – 0 метров (при условии соблюдения противопожарных разрывов, до зданий, строений, сооружений, расположенных на смежных земельных участках).

Минимальные отступы от объектов гаражного назначения:

- от жилой застройки: - от 10 до 50 метров в соответствии с СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом противопожарных расстояний.

Минимальное количество этажей 1;

Максимальное количество этажей 3, включая мансардный этаж;

Максимальный процент застройки в границах земельных участков с видами разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 60%.

Максимальный процент застройки для земельных участков с видом разрешенного использования – ведение огородничества – 30%.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка с видом разрешенного использования – хранение автотранспорта – 100%.

Максимальный процент застройки для земельных участков с видом разрешенного использования: обслуживание жилой застройки, коммунальное обслуживание, обеспечение внутреннего правопорядка – не устанавливается.

  - Зона среднеэтажной жилой застройки.

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.3.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица.2.3.1.

Ж-2 - Зона среднеэтажной жилой застройки

Основные виды разрешенного использования Среднеэтажная жилая застройка. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Обслуживание жилой застройки. Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории. Обеспечение внутреннего правопорядка. Коммунальное обслуживание. Хранение автотранспорта

Условно разрешенные виды использования Общественное использование объектов капитального строительства. Магазины. Общественное питание. Гостиничное обслуживание. Площадки для занятий спортом.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица.2.3.2.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальная площадь земельного участка: |  |
| Среднеэтажная жилая застройка. | 1600 кв. метров |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1000 кв. метров |
| Обслуживание жилой застройки, коммунальное обслуживание, обеспечение внутреннего правопорядка | Не устанавливается |
| Объекты регионального, местного значения в сферах транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры (в случае планирования размещения таких объектов в границах территориальной зоны) | В соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования |
| Хранение автотранспорта | 20 кв. метров |
| Максимальная площадь земельного участка: |  |
| Среднеэтажная жилая застройка. | Не устанавливается |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Не устанавливается |
| Обслуживание жилой застройки, коммунальное обслуживание, обеспечение внутреннего правопорядка | Не устанавливается |
| Объекты регионального, местного значения в сферах транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры (в случае планирования размещения таких объектов в границах территориальной зоны) | В соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования |
| Объекты гаражного назначения | 50 кв. метров |

Минимальная ширина земельного участка с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка, малоэтажная многоквартирная жилая застройка, вдоль фронта улицы - 20 метров.

Минимальный отступ от фронтальной границы (граница вдоль фронта улицы, проезда) земельного участка – 5 метров.

Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 метра (но не менее противопожарных разрывов до зданий строений сооружений, расположенных на смежных земельных участков), при наличии утвержденного проекта планировки территории допускается уменьшение отступа не более 1 м от границы участка со стороны проездов;

Минимальный отступ от фронтальной границы (граница вдоль фронта улицы, проезда) земельных участков с видом разрешенного использования объекты гаражного назначения – 0 метров (при условии соблюдения противопожарных разрывов, до зданий, строений, сооружений, расположенных на смежных земельных участках)..

Минимальный отступ от границ земельного участка с видом разрешенного использования объекты гаражного назначения – 0 метров (при условии соблюдения противопожарных разрывов, до зданий, строений, сооружений, расположенных на смежных земельных участках).

Минимальные отступы от объектов гаражного назначения:

- от жилой застройки: - от 10 до 50 метров в соответствии с СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом противопожарных расстояний.

Минимальное количество этажей 2.

Максимальное количество этажей для земельных участков с видами разрешенного использования - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, обеспечение внутреннего правопорядка, коммунальное обслуживание – 3;

Максимальное количество этажей для земельных участков с видом разрешенного использования - среднеэтажная жилая застройка - 8.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка, малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 50%.

Максимальный процент застройки для земельных участков с видом разрешенного использования: обслуживание жилой застройки, коммунальное обслуживание, обеспечение внутреннего правопорядка – не устанавливается.

Минимальный отступ от границ земельного участка с видами разрешенного использования: объекты гаражного назначения – 0 метров (при условии соблюдения противопожарных разрывов, до зданий, строений, сооружений, расположенных на смежных земельных участках).

Минимальные отступы от объектов гаражного назначения:

- от жилой застройки: - от 10 до 50 метров в соответствии с СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом противопожарных расстояний.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка с видом разрешенного использования - объекты гаражного назначения – 100%.

  - Общественно-деловая зона (комплексная). Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.4.1

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.4.1.

ОД(К)- Общественно-деловая зона (комплексная)

Основные виды разрешенного использования Коммунальное обслуживание. Социальное обслуживание Бытовое обслуживание. Здравоохранение. Образование и просвещение. Культурное развитие. Религиозное использование. Общественное управление. Обеспечение научной деятельности. Ветеринарное обслуживание. Коммунальное обслуживание. Деловое управление. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы). Рынки. Магазины. Банковская и страховая деятельность. Общественное питание. Гостиничное обслуживание. Развлечения. Развлекательные мероприятия. Выставочно-ярмарочная деятельность. Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории. Обеспечение внутреннего правопорядка.

Условно разрешенные виды использования Площадки для занятий спортом. Обеспечение обороны и безопасности. Обеспечение деятельности по исполнению наказаний.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Предельный минимальный размер земельного участка – 100 кв. метров.

Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.

Минимальный размер земельного участка для трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, центральных тепловых пунктов, котельных, насосных станций, канализационных насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, автоматических телефонных станций, автономных источников теплоснабжения, автономных источников электроснабжения, комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, сооружений связи, опор линий электропередач, защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, - 10 кв. м.

Размеры земельных участков для размещения объектов регионального, местного значения в сфере культуры – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования.

Минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 метра (но не менее противопожарных разрывов от зданий, строений, сооружений, расположенных на смежных земельных участках). Расположенных на смежных земельных участках). Минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов, противопожарных разрывов.

Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 5 этажей.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70%.

  - Зона производственной деятельности II класса санитарной опасности.

Градостроительный регламент

Таблица 2.5.1.

П-2 — Зона производственной деятельности II класса санитарной опасности

Основные виды разрешенного использования Коммунальное обслуживание. Обеспечение внутреннего правопорядка. Деловое управление. Производственная деятельность. Автомобильный транспорт. Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории. Связь. Склады.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Минимальная площадь земельного участка - настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливаются

Максимальная площадь земельного участка - настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается.

Минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 метра (но не менее противопожарных разрывов от зданий, строений, сооружений, расположенных на смежных земельных участках).

Минимальные отступы от границ земельных  участков:

- от жилой застройки – 500 метров;
- стен нежилых зданий без окон - в соответствии с техническими    регламентами;

- стен нежилых зданий с окнами - 6 метров.

Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - 3.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70%.

В границах территориальной зоны допускается размещение объектов, производств, предприятий II, III, IV, V классов санитарной опасности.

  - Зона производственной деятельности III класса санитарной опасности.

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.6.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица.2.6.1.

П-3 — Зона производственной деятельности III класса санитарной опасности

Основные виды разрешенного использования Коммунальное обслуживание. Обеспечение внутреннего правопорядка. Деловое управление. Производственная деятельность. Автомобильный транспорт. Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории. Склады.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Минимальная площадь земельного участка - настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливаются – 10 кв. метров

Максимальная площадь земельного участка - настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается.

Минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 метра (но не менее противопожарных разрывов от зданий, строений, сооружений, расположенных на смежных земельных участках).

Минимальные отступы от границ земельных  участков:

- от жилой застройки – 300 метров;
- стен нежилых зданий без окон - в соответствии с техническими    регламентами;

- стен нежилых зданий с окнами - 6 метров.

Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - 3.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70%.

В границах территориальной зоны допускается размещение объектов, производств, предприятий III, IV, V классов санитарной опасности.

  - Зона производственной деятельности IV класса санитарной опасности

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.7.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблице 2.7.1.

П-4 — Зона производственной деятельности IV класса санитарной опасности

Основные виды разрешенного использования Коммунальное обслуживание. Обеспечение внутреннего правопорядка. Деловое управление. Производственная деятельность. Автомобильный транспорт. Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории. Обслуживание автотранспорта. Связь. Склады. Объекты придорожного сервиса.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Минимальная площадь земельного участка - 10 кв. метров

Максимальная площадь земельного участка - настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается.

Минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 1 метр (но не менее противопожарных разрывов от зданий, строений, сооружений, расположенных на смежных земельных участках).

Минимальные отступы от границ земельных  участков:

- от жилой застройки – 100 метров;
- стен нежилых зданий без окон - в соответствии с техническими    регламентами;

- стен нежилых зданий с окнами - 6 метров.

Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - 3.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70%.

В границах территориальной зоны допускается размещение объектов, производств, предприятий IV, V классов санитарной опасности.

  - Зона производственной деятельности V класса санитарной опасности

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.8.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблице 2.8.1.

П-5 — Зона производственной деятельности V класса санитарной опасности

Основные виды разрешенного использования Коммунальное обслуживание. Обеспечение внутреннего правопорядка. Деловое управление. Производственная деятельность. Автомобильный транспорт. Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории. Обслуживание автотранспорта. Объекты гаражного назначения. Связь. Склады. Объекты придорожного сервиса.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. метров

Максимальная площадь земельного участка - настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливаются.

Минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 метра (но не менее противопожарных разрывов от зданий, строений, сооружений, расположенных на смежных земельных участках).

Минимальный отступ от границ земельного участка с видом разрешенного использования - объекты гаражного назначения – 0 м. (при условии соблюдения противопожарных разрывов, до зданий, строений сооружений, расположенных на смежных земельных участках).

Минимальные отступы от границ земельных  участков для объектов V класса санитарной опасности:

- от жилой застройки – 50 метров;
- стен нежилых зданий без окон - в соответствии с техническими    регламентами;

- стен нежилых зданий с окнами - 6 метров.

Минимальные отступы от объектов гаражного назначения:

- от жилых застройки: - от 10 до 50 метров в соответствии с СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом противопожарных расстояний.

Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - 3.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70%.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка с видом разрешенного использования - объекты гаражного назначения – 100%.

В границах территориальной зоны допускается размещение объектов, производств, предприятий V класса санитарной опасности.

  - Зона рекреации - парки, скверы и сады.

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.9.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.9.1.

Р(П) — Зона рекреации - парки, скверы и сады

Основные виды разрешенного использования Охрана природных территорий.

Условно разрешенные виды использования Обеспечение внутреннего правопорядка. Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

  - Зона рекреации - спорт.

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.10.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблице 2.10.1.

Р(С) – Зона рекреации – спорт

Основные виды разрешенного использования Площадки для занятий спортом. Обеспечение занятий спортом в помещениях. Коммунальное обслуживание.

Условно разрешенные виды использования Обеспечение внутреннего правопорядка. Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Минимальный размер земельного участка – 300 кв. м,

Максимальный размер земельного участка – не устанавливается.

Минимальный размер земельного участка для трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, центральных тепловых пунктов, котельных, насосных станций, канализационных насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, автоматических телефонных станций, автономных источников теплоснабжения, автономных источников электроснабжения, комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, сооружений связи, опор линий электропередач, защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, - 10 кв. метров.

Размеры земельных участков для размещения объектов регионального, местного значения в сфере физической культуры и спорта – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования.

Минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 метра. Минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов, противопожарных разрывов.

Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 3 этажа.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%.

В границах территориальной зоны допускается размещение спортивных сооружений, относящихся к V классу санитарной опасности.

  - Зона рекреации - городские леса.

Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.11.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.11.1.

Р(Л) — Зона рекреации - городские леса

Основные виды разрешенного использования Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Условно разрешенные виды использования Обеспечение внутреннего правопорядка. Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

  - Зона инфраструктуры железнодорожного транспорта. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.12.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.12.1.

Т(ЖД) — Зона транспортной инфраструктуры размещения объектов железнодорожного транспорта

Основные виды разрешенного использования Железнодорожный транспорт Коммунальное обслуживание. Обеспечение внутреннего правопорядка. Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

  - Зона инфраструктуры автомобильного транспорта. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.13.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.13.1.

Т(АТ) — Зона инфраструктуры автомобильного транспорта

Основные виды разрешенного использования Автомобильный транспорт. Коммунальное обслуживание. Обеспечение внутреннего правопорядка. Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории. Объекты придорожного сервиса Автомобильные мойки. Ремонт автомобилей Служебные гаражи. Хранение автотранспорта.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Минимальная ширина земельного участка - 2 метра.

Минимальная площадь земельного участка - 10 кв. метров.

Максимальная площадь земельного участка с видом разрешенным использования – объекты гаражного назначения - 100 кв. м.; иных видов разрешенного использования, установленных настоящим градостроительным регламентом – не устанавливается.

Минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. (но не менее противопожарных разрывов от зданий, строений, сооружений, расположенных на смежных земельных участках).

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для земельных участков с видом разрешенного использования - объекты гаражного назначения – 0 м. (при условии соблюдения противопожарных разрывов, до зданий, строений сооружений, расположенных на смежных земельных участках).

Минимальные отступы от объектов гаражного назначения:

- от жилой застройки: - от 10 до 50 метров в соответствии с СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом противопожарных расстояний.

Максимальное количество этажей – 1.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка с видом разрешенного использования - объекты гаражного назначения – 100%.

  - Зона ритуальной деятельности. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.14.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.14.1.

С(К) — Зона ритуальной деятельности

Основные виды разрешенного использования Ритуальная деятельность. Коммунальное обслуживание.

Условно разрешенные виды использования Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

  - Зона специальной деятельности. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.15.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.15.1.

С(ТБО) — Зона специальной деятельности

Основные виды разрешенного использования Коммунальное обслуживание. Специальная деятельность Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории.

Условно разрешенные виды использования Обеспечение внутреннего правопорядка.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

  - Зона историко-культурной деятельности. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.16.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.16.1.

C(ИКД) — зона историко-культурной деятельности

Основные виды разрешенного использования Историко-культурная деятельность. Коммунальное обслуживание.

Условно разрешенные виды использования Улично-дорожная сеть. Благоустройство территории.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

- Использование участков (частей участков), расположенных в зонах ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности

Санитарно-защитная зона (Санитарный разрыв)

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются санитарно-защитные зоны, а для линейных объектов - санитарные разрывы.

Регламент использования участков (частей участков), расположенных в санитарно-защитной зоне (санитарном разрыве) установлен следующими законодательным и нормативным актами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Основным видом разрешенного использования территории санитарно-защитной зоны является размещение:

- древесных и кустарниковых насаждений, устойчивых к загрязнению атмосферы, и обладающих высокой эффективностью очистки воздуха;

- травяных газонов;

- дорог, проездов и пешеходных зон с твердым покрытием;

- инженерных сетей и сооружений.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство (При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете);

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Вспомогательным (дополнительным) видом разрешенного использования территории санитарно-защитных зон является размещение:

- предприятий меньшего класса вредности (кроме пищевых);

- гаражей, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- автозаправочных станций;

- зданий управления, общественных зданий административного назначения;

- поликлиник;

- артезианских скважин для технического водоснабжения.

В санитарно-защитных зонах предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение новых пищевых объектов при исключении взаимного негативного воздействия.

В санитарно-защитных зонах запрещается размещение:

- зданий для проживания людей,

- коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,

- складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятий пищевых отраслей промышленности и оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов за исключением размещаемых согласно п. 2.12.5.;

- комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивных сооружений,

- парков,

- образовательных и детских учреждений,

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

Площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять не менее:

- для предприятий IV, V классов - не менее 60 %;

- для предприятий III, II класса - не менее 50 %;

- для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Озеленение площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки, следует предусматривать в виде непрерывных полос шириной не менее 10 м. В полосе озеленения должна быть предусмотрена посадка не менее чем трех рядов деревьев лиственных пород с кустарником в виде «живой изгороди».

Зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта

Зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта устанавливается на основании СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».

Зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта устанавливается в целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами базовых станций или передающих радиотехнических объектов в целом.

Зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта устанавливается с учетом перспективного развития объекта связи и населенного пункта.

Зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта представляет собой территорию вокруг передающего радиотехнического объекта, где на высоте от поверхности земли более 2 м уровень электромагнитных полей превышает предельно-допустимый уровень для населения.

Внешняя граница зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень для населения.

Зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта не может использоваться в качестве территории жилой застройки, а также для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.

Зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки.

Зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта определяются в соответствии с методическими указаниями, утвержденными в установленном порядке, с учетом возможного суммирования электромагнитных полей, создаваемых отдельными источниками, входящими в состав передающего радиотехнического объекта.

Границы зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта определяются расчетным методом в направлении излучения антенн и уточняются измерениями уровней электромагнитных полей.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Регламент использования участков (частей участков), расположенных в ЗСО установлен следующими законодательным и нормативным актами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «оны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения допускаются стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с Федеральной службы Роспотребнадзора.

В пределах санитарно-защитной полосы (ЗСО) водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.).

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Водоохранная зона и Прибрежная защитная полоса водного объекта.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Градостроительная и хозяйственная деятельность на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос регламентируется следующими законодательными и нормативным актами:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Для водных объектов, расположенных и примыкающих к территории населенных пунктов устанавливаются следующие водоохранные зоны:

- 200 м - оз. Паново;

- 200 м - оз. Банное.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м - для уклона до 3 градусов и 50 м - для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Рыбоохранная зона

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов на территории, которая прилегает к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения, устанавливаются рыбоохранные зоны.

На территориях рыбоохранных зон вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Порядок установки, размеры рыбоохранных зон, а также градостроительная и хозяйственная деятельность на их территории регламентируется следующими законодательным и нормативным актами:

- Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-Ф3 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- «Правила установления рыбоохранных зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6.11.2008 г. № 743;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Ограничения осуществления хозяйственной и иной деятельности и особенности введения таких ограничений в рыбоохранных зонах устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Зона защитных лесных полос

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случая, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, а также случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса.

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Охранная зона линий электропередачи

Порядок установки, размеры охранных зон линий электропередачи, а также градостроительная и хозяйственная деятельность на их территории регламентируется ГОСТ 12.1.051-90 «Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи».

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Выполнение поливных работ вблизи воздушных линий электропередачи, находящихся под напряжением, допускается в случаях, когда:

- при любых погодных условиях водяная струя не входит в охранную зону;

- водяная струя входит в охранную зону и поднимается на высоту не более 3 м от земли.

Объекты культурного наследия и сопряженные с ними территории

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

До установления указанных зон охраны объекта культурного наследия а территории объектов культурного наследия и сопряженных с ними территориях должно обеспечиваться выполнение следующих требований.

- Документация по планировке территории не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

- Использование объекта культурного наследия либо земельного участка должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и закона Республики Карелия от 6.06.2005 г. № 883-ЗРК «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия».

- Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 7 закона Республики Карелия от 6.06.2005 г. № 883-ЗРК «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия».

- При производстве строительных работ необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия.