ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГеоИнформПроект»

Шифр: ГП78.10.18.1.2.22МО.2к

Заказчик:

Администрация Лоухского

Муниципального района

Корректировка Генерального плана

Лоухского городского поселения

Лоухского муниципального района

Республики Карелия

Том II. Материалы по обоснованию

Генеральный директор ООО «ГеоИнформПроект»                                              Прохоров С. В.

г. Санкт-Петербург

2022 год

Состав проекта:

| № п/п | Наименование | № тома |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | I |
| 2 | Карты к положению о территориальном планировании |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 4 | Материалы по обоснованию | II |
| 5 | Карты к материалам по обоснованию |  |

Состав проектных материалов:

Материалы по обоснованию проекта корректировки генерального плана Лоухского городского поселения в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния территории Лоухского городского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию;

- Обоснование предложений по территориальному планированию;

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию корректировки

генерального плана Лоухского городского поселения:

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования территории Лоухского городского поселения | 1:10000 |
| 2 | Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:10000 |
| 3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10000 |
| 4 | Карта современного использования территории пгт. Лоухи | 1:5000 |

Карты территории поселка городского типа Лоухи разработаны на основе данных ЕГРН Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии.

Материалы по обоснованию проекта и карты по корректировке генерального плана Лоухского городского поселения представлены исполнителем на электронных носителях.

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая характеристика поселения | 4 |
| 1 | Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения | 6 |
| 2 | Обоснование размещения объектов местного значения | 9 |
| 2.1 | Анализ использования территорий поселения | 9 |
| 2.1.1 | Расселение | 9 |
| 2.1.2 | Географические характеристики местоположения поселения | 10 |
| 2.1.3 | Водные объекты | 12 |
| 2.1.4 | Полезные ископаемые | 12 |
| 2.1.5 | Особо охраняемые природные и историко-культурные территории | 13 |
| 2.1.6 | Землепользование | 13 |
| 2.1.7 | Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) | 17 |
| 2.1.8 | Транспортная инфраструктура | 17 |
| 2.1.9 | Численность населения | 19 |
| 2.1.10 | Объекты общественного, делового и рекреационного назначения | 19 |
| 2.1.11 | Инженерная инфраструктура | 28 |
| 2.1.12 | Производственная инфраструктура | 31 |
| 2.1.13 | Объекты специального назначения | 32 |
| 2.1.14 | Территории с особым режимом использования территории | 32 |
| 2.2 | Нормативные параметры планировки и застройки поселения | 37 |
| 2.3 | Выводы | 44 |
| 3 | Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах федерального значения | 47 |
| 4 | Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах регионального значения | 49 |
| 5 | Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах местного значения муниципального района | 53 |
| 6 | Сведения о планируемых для размещения на территории Лоухского городского поселения объектов местного значения поселения | 57 |
| 7 | Перечень земельных участков, которые включаются в границы или исключаются из границ населенных пунктов | 58 |
| 8 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 59 |
| 8.1 | Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера | 59 |
| 8.2 | Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 61 |
| 8.3 | Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 64 |
| 8.4 | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 65 |
| 8.5 | Выводы | 66 |
| Приложение 1 | Картографическое описание границы поселения | 68 |

Краткая характеристика поселения

Общие сведения о поселении приведены в Таблице 1.

Общие сведения о поселении

Таблица 1.

| Наименование | Лоухское городское поселение | Закон Республики Карелия от 01.11.2004 г. № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальное образование в составе Лоухского муниципального района Республики Карелия |  |
| Административный центр поселения | поселок городского типа Лоухи |  |
| Административный центр района | поселок городского типа Лоухи |  |
| Географические координаты | 66°4' с.ш. - 33°3' в.д. | Собственные измерения (Картографический портал Росрегистрации) |
| Численность населения на 01.01.2011 г., тыс. чел. | 5,160 | Техническое задание |
| Численность населения на 1.01.2022 г., тыс. чел.* | 3,632 |  |
| Группа поселений | Малое городское поселение III группы (свыше 3 до 10 тыс. чел.) | Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия» |
| Площадь территории поселения, кв. | 91,0 | Техническое задание |

* Статистический бюллетень: Демографическая характеристика Лоухского муниципального района/ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат). –Петрозаводск, 2022.

Сведения о населенных пунктах, входящих в состав, поселения приведены в Таблице 2.

Сведения о населенных пунктах

Таблица 2.

|  | Статус | Численность населения на 1.01.2011 г., тыс. чел. | Численность населения на 1.01.2021 г., тыс. чел.* | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта |  |  |  |  |
| Лоухи | Поселок городского типа Административный центр Лоухского городского поселения, Административный центр Лоухского муниципального района | 5,160 | 3,632 | 66°4' с.ш. 33°3' в.д. |

* Статистический бюллетень: Демографическая характеристика Лоухского муниципального района/ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат). –Петрозаводск, 2022.

Поселение расположено на территории 18-го кадастрового района (Лоухский район) 10-го кадастрового округа (Республика Карелия).

Дислокация населенных пунктов, входящих в состав поселения согласно кадастровому делению территории приведена в Таблице 3.

Дислокация населенных пунктов согласно кадастровому делению

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Номер кадастрового квартала |
| --- | --- |
| пгт. Лоухи | 0010101 - 0010103, 0010701, 0010801 - 0010803, 0010901, 0010903 - 0010908, 0010910 - 0010912, 0011001 - 0011011, 0011101, 0011102, 0011202, 0011301 - 0011303 |

Картографическое описание границ поселения приведено в Приложении 1.

Координаты поворотных (характерных точек) границ населенных пунктов поселения приведено в Приложении 2.

- Сведения о планах и программах комплексного социально - экономического развития поселения

Социально-экономическое развитие поселения осуществляется на основе программ социально-экономического развития муниципального района и Республики Карелия.

Перечень программ социально-экономического развития муниципального района и Республики Карелия приведен в Таблице 1.1.

Перечень программ социально-экономического развития

поселения муниципального района и Республики Карелия

Таблица 1.1.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане поселения |
| --- | --- | --- |
| Программы социально-экономического развития Лоухского муниципального района |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021-2025 гг. | Постановление Администрации Лоухского Муниципального района № 327 от 27.11.2020 г. | Непосредственно |
| Муниципальная программа «Развитие образования и спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе на 2021-2025 гг.» | Постановление Администрации Лоухского Муниципального района №239 от 29 07.2020 гг. | То же |
| Муниципальная программа «Развитие конкурентно-способной экономики в Лоухском муниципальном районе» на 2021-2025 гг. | Постановление Администрации Лоухского Муниципального района №221 от 10.07.2020 г. | То же |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения Лоухского муниципального района» на 2021-2025 гг. | Постановление Администрации Лоухского Муниципального района №216 от 03.07.2020 г. | То же |
| Программы социально-экономического развития Республики Карелия |  |  |
| Федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2021 года» | Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 N 2298 | Схема территориального планирования Республики Карелия |
| Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия» | Постановление Правительства Республики Карелия от 03.03.2014 №49-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015-2020 гг.» | Постановление Правительства Республики Карелия от 20.11.2014 № 341-П | Схема территориального планирования Республики Карелия |
| Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на 2014-2020 гг.» | Постановление Правительства Республики Карелия от 26.11. 2014 года № 351-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 2014-2020 гг.» | Постановление Правительства Республики Карелия от 20.06.2014 года № 197-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 гг.» | Постановление Правительства Республики Карелия от 17.07.2014 № 228-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» на 2014 - 2025 гг. | Постановление Правительства Республики Карелия от 20.06.2014 №196-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений» | Постановление Правительства Республики Карелия от 05.08.2014 г. №240-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» | Постановление Правительства Республики Карелия от 30.08.2014 г. №278-П | То же |
| Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 - 2020 годы» | Постановление Правительства Республики Карелия от 09.04.2015 г. №118-П | То же |
| Долгосрочная инвестиционная программа обращения с отходами производства и потребления Республики Карелия на 2012-2024 годы | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 05.06.2012 г. № 389р-П | То же |

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в Таблице 1.2.

Перечень документов территориального планирования,

действие которых распространяется на территорию поселения

Таблица 1.2.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане поселения |
| --- | --- | --- |
| «Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» | Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2013 года N 384-р | Непосредственно |
| «Схема территориального планирования Республики Карелия» | Постановление Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 № 102-П | Непосредственно |
| «Схема территориального планирования Лоухского муниципального района» | Решение Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 | Непосредственно |

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в Таблице 1.3.

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых

распространяется на территорию Лоухского городского поселения

Таблица 1.3.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане поселения |
| --- | --- | --- |
| Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 25 апреля 2016 г. N 111 | Непосредственно |
| Нормативы градостроительного проектирования Лоухского муниципального района | Решение XXXXI сессии Совета Лоухского муниципального района III созыва №306 от 26.03.2018 г. | Непосредственно |

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в Таблице 1.4.

Перечень стратегий социально-экономического развития,

действие которых распространяется на территорию поселения

Таблица 1.4.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане поселения |
| --- | --- | --- |
| Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года | Решение Совета Лоухского муниципального района от 24.06.2021 № 176 | Непосредственно |

Перечень решений органов местного самоуправления, предусматривающих создание объектов местного значения, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в Таблице 1.5.

Перечень решений органов местного самоуправления, предусматривающих создание объектов местного значения,

действие которых распространяется на территорию поселения

Таблица 1.5.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане поселения |
| --- | --- | --- |
| О создании места погребения на территории Лоухского городского поселения | Постановление администрации Лоухского муниципального района от 04.08.2022 № 206 | Непосредственно |

- Обоснование размещения объектов местного значения

  - Анализ использования территорий поселения

- Расселение

Показатели, характеризующие расположение поселения, приведены в Таблицах 1. и 2.1.1.

Показатели, характеризующие расположение поселения

Таблица 2.1.1.

| Расположение поселения | К востоку от федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» в центральной части Лоухского района. Между: - 66°7' и 66,2' с.ш. - 32°52' и 33°7' в.д. Протяженность: - широтная - 83 км; - меридиональная - 67 км. |
| --- | --- |
| Естественная ось расселения | - |
| Транспортные оси расселения | Автомобильные дороги «Подъезд к п. Лоухи» и «Лоухи – АТП – Лоушки». Железнодорожная магистраль Санкт-Петербург - Мурманск |
| Смежество | Север, Восток - Плотинское сельское поселение. Юг, Юго-запад Амбарнское сельское поселение. Северо-запад - Кестеньгское сельское поселение. |
| Границы поселения | Установлены и утверждены - Законом Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» Отображены - на Схеме территориального планирования Республики Карелия и Схеме территориального планирования Лоухского района |
| Границы населенных пунктов | Отображены на картах кадастрового деления. Не утверждены |
| Компактность расселения | Расселение компактное Население проживает в пгт. Лоухи, на юго-востоке Лоухского городского поселения Зона градостроительной активности пгт. Лоухи. |
| Площадь застроенных земель | 72,1 га |
| Площадь сельхозугодий | 749,03 га |

Характеристики расселения приведены в Таблицах 2. и 2.1.2.

Характеристики расселения

Таблица 2.1.2.

| Наименование населенного пункта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расположение | Площадь, га |
| пгт. Лоухи |  | В южной части поселения, к востоку от оз. Паново, к юго-востоку от оз. Банное | 720,1 |
| Основание Источник |  | Схема территориального планирования Лоухского района | Собственные измерения |

2.1.2. Географические характеристики местоположения поселения

Поселение расположено на равнинной местности.

Поверхность равнины плоская, интенсивно заболоченная. Среди плоской равнины встречаются одиночные холмы - выходы кристаллических пород на поверхность.

Долины рек развиты слабо, пойма прерывиста, русла изобилуют порогами и перекатами.

Озера, как правило, имеют неправильную или округлую форму, с пологими берегами.

Рельеф сложный, значительная заболоченность, заторфованность и пересеченность местности.

Климат умеренный, с продолжительной зимой и очень коротким прохладным летом. Он формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных масс с Атлантики в условиях малого количества солнечной радиации.

Климатические особенности не вызывают ограничений для строительства и хозяйственного освоения.

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для пгт. Лоухи. Показатели среднемесячной и среднегодовой температуры воздуха приведены в Таблице 2.1.3.

Средняя месячная температура воздуха и норма осадков

Таблица 2.1.3.

| Поселение | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лоухское поселение | -12,1 | -12,4 | -8,3 | -1,7 | 4,7 | 11,6 | 14,8 | 12,8 | 7,2 | 1,0 | -4,4 | -8,5 | 0,4 |

Самый теплый месяц - июль.

Самый холодный месяц - февраль

Климатические параметры холодного и теплого периода года приведены в Таблице 2.1.4. и Таблице 2.1.5.

Климатические параметры холодного периода года

Таблица 2.1.4.

| Климатическая характеристика |  |  | Поселение |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | 0,98 | -38 |
|  |  | 0,92 | -36 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | 0,98 | -34 |
|  |  | 0,92 | -31 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью |  | 0,94 | -17 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  | -47 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |  | 7,1 |
| Период со средней суточной температурой воздуха | менее 0°С |  | 184 |
|  |  |  | -7,6 |
|  | менее 8°С |  | 261 |
|  |  |  | -4,2 |
|  | менее10°С |  | 281 |
|  |  |  | -3,2 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, %. |  |  | 86 |
| Кол-во осадков за период с ноября по март, мм |  |  | 159 |
| Преобладающее направление ветра за период с декабря по февраль |  |  | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |  | - |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха более 8 °С |  |  | 3,1 |

Климатические параметры теплого периода года

Таблица 2.1.5.

| Климатическая характеристика |  | Поселение |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление, гПа |  | 1000 |
| Температура воздуха, °С, | 0,95 | 17,4 |
| обеспеченностью | 0,98 | 21,8 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, | °С | 19,8 |
| Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, °С |  | 33 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 10,6 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %. |  | 77 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, %. |  | 58 |
| Кол-во осадков за период с апреля по ноябрь, мм |  | 383 |
| Суточный максимум осадков, мм |  | 60 |
| Преобладающее направление ветра за период с июня по август |  | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  | 3,1 |

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II А. Показатели климата по агроклиматическому районированию приведены в Таблице 2.1.6.

Показатели климата по агроклиматическому районированию

Таблица 2.1.6.

| Агроклиматический район | I |
| --- | --- |
| Количество дней со среднесуточной температурой воздуха выше 10 °С | 70 - 85 |
| Теплообеспеченность вегетационного периода, °С | 850 - 1150 |
| Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха 10 °С | -30 - -40 |
| Количество осадков за период с температурой воздуха выше 10 °С, мм | 120 - 160 |
| Гидротермический коэффициент | 1,3 - 1,5 |
| Продолжительность безморозного периода, дней | Более 70 |

Наличие территорий с аномальным радиационным фоном на территории Лоухского поселения Схемами территориального планирования Республики Карелия и Лоухского района не установлено.

Аномальные превышения фоновых значений мощности экспозиционной дозы гамма- излучения на территории (согласно Докладу Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия об экологической ситуации в Республике Карелия в 2010 году) не отмечались.

Оценка естественного радиационного фона поселения выполнена по данным ГУ «Санкт- Петербургский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» для близлежащих точек наблюдения (п. Зашеек Лоухский район, оз. Энгозеро Лоухский район), географические координаты которых и их расстояние до административного центра поселения приведены в Таблице 2.1.7.

К оценке естественного радиационного фона

Таблица 2.1.7.

|  | п. Зашеек Запад | п. Энгозеро Юг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт |  |  | Поселение |
| Географические координаты: | 66°15' | 65°47' | 66°4' |
| Северная широта Восточная долгота | 31°6' | 33°56' | 33°3' |
| Удаление, км | 89 | 52 | - |
| Радиационный фон мкР/ч | 10 | 11 | 10,5 (оценка) |

Контроль состояния почвы, преимущественно, осуществляется на территориях повышенного риска воздействия на здоровье населения: детские дошкольные и школьные учреждения. Контролируется содержание в почве химических веществ 1 -го (свинец, кадмий, ртуть, цинк) и 2-го класса опасности. Характеристика состояния почвы Лоухского городского поселения приведены в Таблице 2.1.8.

Показатели состояния почвы

Таблица 2.1.8.

|  | Санитарно-химические |  | Микробиологи- |  | Паразитологи- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | пробы |  | ческие пробы |  | ческие пробы |  |
|  | Всего | Неуд. | Всего | Неуд. | Всего | Неуд. |
| 2009 | 11 | - | 11 | - | 11 | - |
| 2010 | 11 | - | 11 | - | 11 | - |
| Январь-сентябрь 2011 | 11 | - | 11 | - | 11 | - |

*По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия, территориальный отдел в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах. Письмо от 13.10.2011 г. № 09-04/396

- Водные объекты

Перечень значительных водоемов на территории поселения по данным Государственного водного реестра Российской федерация и их характеристики приведен в Таблице 2.1.9.

Водоток - река Салма протяженностью 12 км.

Перечень наиболее крупных водоемов

на территории поселения и их характеристики

Таблица 2.1.9.

| Наименование водного объекта | Площадь, кв. км |
| --- | --- |
| оз. Паново | 1,95 |
| оз. Малое Паново (залив Грязный) | 1,45 |
| оз. Сельгоярви | 0,99 |
| оз. Корпиярви | 1,99 |
| оз. Еловое | 0,93 |
| оз.Белое | 0,90 |
| оз. Банное | 0,78 |
| оз. Сенное (Семафорное) | 0,57 |
| Водоемы прочие | до 0,5 |
| Водоемы прочие | свыше 0,5 |

2.1.4. Полезные ископаемые

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории поселения и их использование приведены в Таблице 2.1.10.

Перечень месторождений полезных ископаемых

на территории поселения и их использование

Таблица 2.1.10.

| Наименование лицензии | Участок недр | Недропользователь, местонахождение | Степень промышленного освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПТЗ01714 ВП 25.01.2015 - 26.01.2018 гг. | участок Лоухский (МРСК) | ПАО МРСК Северо-Запада, координаты: 33°04'15" 66°03'58" 33°04'55" 66°03'58" 33°04'55" 66°03'40" 33°04'15" 66°03'40" | воды пресные геологическое изучение, оценка |
| ПТЗ01691ВЭ 03.10.2014 - 01.10.2039 гг. | месторождение ПС № 87 Лоухи | ОАО «ФСК ЕЭС, координаты: 33°06'58" 66°05'05" 33°07'18" 66°05'05" 33°07'18" 66°05'02" 33°06'58" 66°05'02" | воды пресные, добыча |

- Особо охраняемые природные и историко-культурные территории

Особо охраняемые природные и историко-культурные территории на территории поселения отсутствуют.

- Землепользование

Перечень основных видов использования земельных ресурсов поселения приведен в Таблице 2.1.11.

Перечень основных видов использования земельных ресурсов

Таблица 2.1.11.

| Наименование | Характеристика использования территории | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Сельско- хозяйственное использование | Деятельность, связанная с производством сельскохозяйственной продукции и ее первичной переработкой | Поселение пгт. Лоухи |
| Растениеводство | Обработка пашни (паров) для производства сельскохозяйственных культур, в том числе пшеницы, ржи, овса, ячменя, и т.д., а также деятельность по мелиорации земель | То же |
| Животноводство | Содержание и разведение сельскохозяйственных животных. | То же |
| Садоводство | Выращивание плодовых деревьев, в том числе в порядке ведения садоводства некоммерческими объединениями граждан, строительство временных сооружений, обеспечивающих ведение садоводства. Выращивание лесных плодовых, ягодных и декоративных растений; выращивание лекарственных растений; мелиорация земель для названных целей | пгт. Лоухи |
| Размещение жилой застройки | Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых помещений различного вида. | Поселение пгт. Лоухи |
| Малоэтажная жилая застройка Малоэтажная совмещенная жилая застройка | Строительство, реконструкция и эксплуатация отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более трех, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, предназначенных для круглогодичного проживания одной семьи. Выращивание плодовых, ягодных, декоративных растений, ягодных, овощных культур; строительство и размещение гаражей для личного транспорта; строительство и размещение подсобных строений, сооружений | То же |
| Среднеэтажная жилая застройка | Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов, предназначенных для проживания нескольких (не менее 3-х) семей, высотой не более пяти этажей; Размещение спортивных сооружений и детских игровых площадок. Строительство и эксплуатация подземных гаражей и наземных автостоянок. Размещение объектов обслуживания жилой застройки в отдельных помещениях многоквартирного жилого дома. | То же |
| Личное подсобное хозяйство | То же, но с содержанием и разведением сельскохозяйственных животных. | То же |
| Обслуживание жилой застройки | Строительство, размещение и эксплуатация объектов общественной или деловой застройки, размещение которых не влияет на состояние окружающей среды, не причиняет неудобства жителям, не требует установления санитарной защитной зоны | То же |
| Размещение общественной застройки | Строительство, размещение и эксплуатация зданий в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и культурных потребностей человека | То же |
| Коммунальное облуживание | Строительство, размещение и эксплуатация зданий, строений, сооружений в целях обеспечения граждан и организаций коммунальными услугами (в том числе: водоснабжение, теплоснабжение, электро- и газоснабжение, предоставления услуг связи, устройства канализации | То же |
| Социальное обслуживание | Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи | То же |
| Здраво- охранение | Строительство, размещение и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи | То же |
| Образование и просвещение | Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для воспитания, образования и просвещения: детские ясли, детские сады и иные учреждения дошкольного образования; школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи и иные учреждения начального, среднего общего и среднего специального образования; художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, и иные учреждения специального образования. | То же |
| Культура | Строительство, размещение и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, цирков; устройство площадей для празднеств и гуляний | То же |
| Объекты религиозного назначения | Строительство, размещение и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для отправления религиозных обрядов; постоянного проживания лиц, занимающихся религиозной деятельностью, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности | То же |
| Объекты общественного управления | Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также предприятий или учреждений, обеспечивающих их деятельность | То же |
| Размещение деловой застройки | Строительство и эксплуатация зданий, сооружений в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной деятельности | То же |
| Рынки | Строительство, размещение и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной розничной торговли (ярмарка, ярмарка- выставка, рынок, базар и т.п.); строительство и эксплуатация гаражей и (или) парковок для размещения автомобилей сотрудников и посетителей рынка | То же |
| Магазины | Строительство и эксплуатация зданий, предназначенных для продажи товаров и оказания услуг, торговая площадь которых не более 3000 кв. м.; строительство и эксплуатация гаражей и (или) парковок для размещения автомобилей сотрудников и посетителей магазина | То же |
| Гостиничное обслуживание | Строительство и эксплуатация гостиниц, доходных домов, пансионатов, домов отдыха, санаториев, не оказывающих услуг по лечению, и других зданий, используемых с целью получения прибыли от предоставления жилого помещения для временного проживания в них граждан | Поселение пгт. Лоухи |
| Обслуживание автотранспорта | Строительство и эксплуатация постоянных или временных гаражей, стоянок для размещения автотранспорта; строительство и эксплуатация автозаправочных станций (бензиновых, газовых и др.), строительство и эксплуатация магазинов сопутствующей торговли; строительство и эксплуатация моек автотранспортных средств; строительство и эксплуатация станций технического обслуживания автомобилей. | То же |
| Отдых (рекреационное назначение) | Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, пикников, охоты, рыбалки и занятие названной деятельностью | пгт. Лоухи |
| Спорт | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для занятия спортом; устройство площадок для занятия спортом, в том числе водными видами спорта (здания и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, причалы и пр.) | То же |
| Парки и скверы | Размещение и содержание прогулочных зон и зон отдыха в городских лесах, скверах, парках, лесах; обустройство мест для купаний и лодочных прогулок; обустройство мест для пикников | То же |
| Производственная деятельность | Строительство и эксплуатация зданий и (или) сооружений в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом | Поселение пгт. Лоухи |
| Энергетика | Строительство и эксплуатация гидроэлектростанций, и других электростанций, строительство обслуживающих и вспомогательных для электростанции сооружений; строительство и эксплуатация объектов электросетевого хозяйства | Подстанция в пгт. Лоухи и трассы ЛЭП на территории поселения |
| Связь | Строительство и эксплуатация объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, включенных в зону коммунального обслуживания | пгт. Лоухи и трассы линий связи на территории поселения |
| Склады | Строительство и эксплуатация сооружений для временного хранения, распределения и перевалки грузов: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки; нефтехранилища и нефтеналивные станции; газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции; элеваторы и продовольственные склады | пгт. Лоухи |
| Транспорт | Строительство, содержание и использование различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для передачи веществ на расстояние (газопроводы, нефтепроводы, водопроводы и тому подобное) | В пгт. Лоухи и на территории поселения |
| Железнодорожный транспорт | Строительство, эксплуатация и ремонт железнодорожных путей; строительство и эксплуатация, зданий и сооружений, необходимых для обеспечения железнодорожного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, погрузочных площадок и складов | Поселение пгт. Лоухи |
| Автомобильный транспорт | Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог; строительство и эксплуатации, зданий и сооружений, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а также объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для некоммерческих стоянок автомобильного транспорта | То же |
| Внутреннего правопорядка | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, и спасательных служб; строительство и содержание объектов гражданской обороны. | пгт. Лоухи |
| Исторические | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия; достопримечательных мест; мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел; недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия; ведение хозяйственной деятельности, являющейся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственной деятельности, обеспечивающей познавательный туризм | Поселение пгт. Лоухи |
| Лесопользование | Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов | То же |
| Водопользование | Деятельность, связанная с изъятием или использованием водных ресурсов, и их охрана | То же |
| Отведение сточных вод | Устройство сооружений для сброса сточных вод и (или) дренажных вод, а также отведение сточных или дренажных вод | Поселение (оз. Грязное) |
| Водные объекты общего пользования | Водопользование, осуществляемое гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой | Поселение (оз. Паново, оз. Банное) |
| Специальное использование | Размещение действующих кладбищ, крематориев, скотомогильников, захоронения отходов промышленного производства, законсервированные земли | Поселение (полигон ТБО, скотомогильник) |

- Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), размещающихся на территории поселения приведен в Таблице 2.1.12.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

находящихся на территории поселения

Таблица 2.1.12.

| Наименование | Датировка | Местонахождение | Документ о постановке на гос. учет | Рег. номер в ЕГРОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники регионального значения |  |  |  |  |
| Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и памятная доска партизанам отряда «Боевой клич» |  | п.Лоухи | Постановление Совета Министров КАССР от 20.04.1987 г. №149 | 101710749280005 |
| Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1941-1945 гг. | п. Лоухи, сквер у Дома культуры | Постановление Совета Министров КАССР от 21.04.1971 г. №199 | 101410117370005 |
| Выявленные объекты археологического наследия (памятники) |  |  |  |  |
| Селище Лоухи | XVIII в. |  | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 25.11.2004 г. №273 |
| Стоянка Лоухи III | VI-III тыс. до н.э. |  | Информация не подлежит опубликованию | Приказ Министерства культуры РК от 02.03.2011 г. №96 |

* по данным ГУ Республики Карелия «Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия»

- Транспортная инфраструктура

Транспорт общего пользования на территории поселения представлен следующими видами:

- автомобильный;

- железнодорожный.

Автомобильный транспорт общего пользования

Характеристики автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории поселения приведены в Таблице 2.1.13.

Характеристики автомобильных дорог общего пользования

(линейные объекты)

Таблица 2.1.13.

| Наименование автодороги | Протяженность км |  | Покрытие (категория) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая | В пределах поселения | Черное |  | Щебеночное. |  |
|  |  |  |  |  | и гравийное |  |
|  |  |  | III | V | IV | V |
| Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» | 1590 | 12,3 | 10,6 |  |  |  |
| Подъезд к п. Лоухи (выход на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-21 «Кола») | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 |  |  |
| Лоухи - д. Паново | 1,0 | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
| Лоухи - АТП - пристань Лоушки | 14,1 | 6,6 |  |  |  | 14,1 |
| Итого по поселению | - | 27,9 | 10,6 | 8,0 |  | 15,1 |

В пгт. Лоухи работает такси, осуществляющее перевозки по всему поселению и за его пределами.

Железнодорожный транспорт общего пользования

В настоящее время по территории Лоухского городского поселения проходят участки Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»:

- двухпутный электрифицированный Кемь – Кандалакша

- однопутный неэлектрифицированный Лоухи – Пяозеро.

В границах поселения находится железнодорожная станция Лоухи, на которой расположен вокзал.

Стратегическими документами Российской Федерации, национальными проектами, межгосударственными программами, государственными программами Российской Федерации, а также документами ОАО «РЖД» как субъекта естественных монополий развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на территории Лоухского городского поселения не предусматривается.

Характеристики линейных объектов железнодорожного транспорта приведены в Таблице 2.1.15.

Характеристики железных дорог общего пользования

(линейные объекты)

Таблица 2.1.15.

| Наименование | Протяженность в пределах поселения, км |
| --- | --- |
| Октябрьская железная дорога Санкт-Петербург - Мурманск | 10 |
| Железнодорожная ветка Лоухи - Пяозерский | 7,8 |

Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными, приведен в Таблице 2.1.16.

Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными

Таблица 2.1.16.

| Наименование | Вид объекта |
| --- | --- |
| Лоухи | Железнодорожная станция |
| 1008 км | Железнодорожный остановочный пункт |
| Лоухи | Вокзал станции Лоухи |

Станция «Лоухи» ежедневно обслуживает около 10-ти пар пассажирских поездов дальнего следования и 2-х пар поездов пригородного сообщения (электричек).

- Численность населения

Динамика численности населения поселения принята согласно Схеме территориального планирования Лоухского района, и приведена в Таблице 2.1.17.

Динамика численности населения

Таблица 2.1.17.

| Наименование поселений и населенных пунктов | Период (год) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактические значения |  | Прогнозные значения |  |
|  | 01.01.2011 г., чел. | 01.01.2021 г., чел* | 01.01.2015 г. (прогноз), тыс. чел. | 01.01.2030 г. (прогноз), тыс. чел. |
| пгт. Лоухи | 5160 | 3632 | 5.4 | 6.5 |
| Поселение | 5160 | 3632 | 5,4 | 6,5 |

* Статистический бюллетень: Демографическая характеристика Лоухского муниципального района/ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат). –Петрозаводск, 2022.

- Объекты общественного, делового и рекреационного назначения.

Перечни объектов, размещение которых определило формирование на территории поселения и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон приведены в Таблицах:

- коммунальное облуживание - Таблица 2.1.18.;

- социальное обслуживание - Таблица 2.1.19.;

- здравоохранение - Таблица 2.1.20.;

- образование и просвещение - Таблица 2.1.21.;

- культура - Таблица 2.1.22.;

- религиозное назначение - Таблица 2.1.23.;

- общественное управление - Таблица 2.1.24.;

- торговля (торговые центры, рынки и магазины) - Таблица 2.1.25.;

- банковская и страховая деятельность - Таблица 2.1.26.;

- общественное питание - Таблица 2.1.27.;

- гостиничное обслуживание (объекты размещения) - Таблица 2.1.28.;

- обслуживание автотранспорта - Таблица 2.1.29.;

- спорт - Таблица 2.1.30.;

- парки, скверы, сады (прогулки) - Таблица 2.1.31;

- прочие объекты - Таблица 2.1.32.

В Таблицах приняты следующие обозначения:

- М- объект местного значения, уровень района;

- П - объект местного значения, уровень поселения.

Объекты коммунального обслуживания

Таблица 2.1.18.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| М | Районное управление коммунального хозяйства | пгт. Лоухи, ул. Первомайская, д. 9 |
| М | Лоухский газовый участкок ОАО «Карелгаз» | пгт. Лоухи, Лесная ул., 14А |
| М | Лоухский район электрических сетей | пгт. Лоухи, Транспортная ул., 17 |
| М | МУП «Лоухские коммунальные сети» | пгт. Лоухи, Первомайская ул., 9 |

Объекты социального обслуживания

Таблица 2.1.19.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| М | Государственное учреждение социальной защиты «Центр социальной работы Лоухского района» | пгт. Лоухи, Советская ул., 55а |
| М | Лоухский центр социального обслуживания населения | пгт. Лоухи,. Октябрьская ул., 18 |
| М | Центр занятости населения Лоухского района | пгт. Лоухи, Советская ул., 17 |

Объекты здравоохранения

Таблица 2.1.20.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| М | ГБУЗ РК «Лоухская ЦРБ» | пгт. Лоухи, Советская ул., 55 пгт. Лоухи, Октябрьская ул., 24 |
| М | Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия | пгт. Лоухи, Дачный пер., 12 |

Объекты образования и просвещения

Таблица 2.1.21.

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лоухская средняя общеобразовательная школа» | пгт. Лоухи, Жаровина ул., 1 |
| Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Чупинская районная детско- юношеская спортивная школа» (Лоухский филиал) |  |
| Средняя общеобразовательная школа Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждаюшихся в психолого-педагогической помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения пгт. Лоухи» | пгт. Лоухи, Железнодорожная ул., 1 |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Лоухский районный центр творчества детей и юношества» | пгт. Лоухи, Шмагрина ул., 21, 24 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Лоухский детский сад» | пгт. Лоухи, Лесная ул., 3 пгт. Лоухи, Первомайская ул., 12 |
| МБУДО «Пяозерская детская музыкальная школа» | пгт. Лоухи, ул.23 гвардейской стрелковой дивизии |

Объекты культуры

Таблица 2.1.22.

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| Муниципальное учреждение Лоухского городского поселения «Лоухский Дом культуры» | пгт. Лоухи, Советская ул., 46 |
| Центральная районная библиотека | пгт. Лоухи, Лесная ул., 2 |

Объекты религиозного значения

Таблица 2.1.23.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| М | Храм Богоявления господня | пгт. Лоухи, Советская ул., 5 |
| М | Церковь христианской веры евангельской | пгт. Лоухи, Советская ул., 16 |

Объекты общественного управления

Таблица 2.1.24.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| М | Администрация и Совет Лоухского муниципального района | пгт. Лоухи, Советская ул., 27 |
| М | Лоухский районный суд Республики Карелия пгт. Лоухи Отдел судебных приставов по Лоухскому муниципальному району Территориальный участок в Лоухском районе Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы | пгт. Лоухи, Первомайская ул., ЗА |
| М | Судебный участок мировых судей Лоухского района | пгт. Лоухи, Первомайская ул., 9 |
| М | Расчетно-кассовый центр | пгт. Лоухи, Советская ул. 39 |
| М | Отдел внутренних дел по Лоухскому муниципальному району | пгт. Лоухи, Советская ул., 23 |
| М | Прокуратура Лоухского района | пгт. Лоухи, Жаровина ул., 29 |
| М | Отделение по Лоухскому району Управления Федеральной службы безопасности по РК Отделение по Лоухскому району управления Федерального казначейства по Республике Карелия | пгт. Лоухи, Шмагрина ул., 7 |
| М | Пожарное депо ПЧ-57 | пгт. Лоухи, ул. Первомайская |
| М | ГУ РК «Отряд противопожарной службы по Лоухскому району» | пгт. Лоухи, Дачный пер., 12А |
| М | Лоухский инспекторский участок Государственной инспекции маломерных судов России | пгт. Лоухи, Дачный пер. 12 |
| М | Военный комиссариат Лоухского района | пгт. Лоухи Октябрьская ул., 2 |
| М | Санитарно-эпидемиологическая станция | пгт. Лоухи, Дачный пер. 13 |
| М | Управление Пенсионного фонда РФ в Лоухского районе | пгт. Лоухи, Шмагрина ул., 19 |
| М | Управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия | пгт. Лоухи, Дачный пер. 12 |

Объекты торговли и общественного питания, повлиявшие на установление функциональных зон

Таблица 2.1.25.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| П | Объект торговли (площадь участка до 1000 кв. м) | пгт. Лоухи, Паново ул., 1 |
|  |  | пгт. Лоухи, Паново ул., 4 |
|  |  | пгт. Лоухи, Первомайская ул., 9 |
|  |  | пгт. Лоухи, Шмагрина ул. |
|  |  | пгт. Лоухи, Транспортная ул. |
|  |  | пгт. Лоухи, 23 гвардейской стрелковой дивизии ул. |
|  |  | пгт. Лоухи, Советская ул., 19 |
|  |  | пгт. Лоухи, Первомайская ул. |
|  |  | пгт. Лоухи, Набережная ул., 10 |
|  |  | пгт. Лоухи, Советская ул., 37 |
|  |  | пгт. Лоухи, Советская ул., 33а |
| М | Объект торговли - торговый центр (площадь участка свыше 1000 кв. м) | пгт. Лоухи, Советская ул., 50 |
|  |  | пгт. Лоухи, Советская ул., 10 |
|  |  | пгт. Лоухи, Шмагрина ул., 4 |
|  |  | пгт. Лоухи, Ю.Жаровина ул., 7А |
|  |  | пгт. Лоухи, Советская ул., 34-42 |
|  |  | пгт. Лоухи, Ю.Жаровина ул, 36 |
| М | Ярмарка |  |
|  | Рынок | пгт. Лоухи, Советская ул., 35 |

Объекты банковской и страховой деятельности

Таблица 2.1.26.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| М | ОАО «Сбербанк России» Лоухское отделение | пгт. Лоухи, Первомайская ул., 13а |
| М | Страховой отдел Росгосстрах | пгт. Лоухи, Первомайская ул., 9/1 |

Объекты общественного питания

Таблица 2.1.27.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| М | Бар «Огонек» | пгт. Лоухи, Советская ул., 58 |
| М | Столовая - ресторан «Север» | пгт. Лоухи, Шмагрина ул., 4 |

Объекты гостиничного обслуживания (размещения)

Таблица 2.1.28.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| М | Гостиница ООО «Ремстрой- реконструкция» (13 номеров) | пгт. Лоухи, Советская ул., 83 |

*Общая вместимость -80 мест.

Объекты обслуживания автотранспорта

Таблица 2.1.29.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| П | Гаражи индивидуального автомобильного транспорта | пгт. Лоухи |
| М | АЗС | пгт. Лоухи, Транспортная ул., 8 |
| М | АЗС (размещаемая) | пгт. Лоухи, Совхозная ул., 8 |
| Р | АЗС с мотелем (8 номеров) | пересечение автомобильной дороги Р-21 «Кола» и автомобильной дороги «Лоухи - Суоперя» |

Объекты спорта

Таблица 2.1.30.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| М | Спортивное ядро Лоухской средней общеобразовательной школы | пгт. Лоухи, Жаровина ул., 1 |
| П |  | пгт. Лоухи, Железнодорожная ул., 1 |
| П | Детская площадка | пгт. Лоухи, Первомайская ул. |

Парки, скверы, сады

Таблица 2.1.31.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| М | Сквер | пгт. Лоухи, Советская |
| М | Сквер | пгт. Лоухи, дом культуры |

Прочие объекты общественного и делового назначения

Таблица 2.1.32.

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| М | Почта России, Отделение 186660 | пгт. Лоухи, Советская ул., 16 |
|  | Переговорный пункт Лоухского цеха Беломорского узла связи |  |
|  | Лоухский отдел, филиала «Северо-запад» Российской национальной телекоммуникационной компании «Ростелеком» (Районный узел связи) |  |
|  | ООО «Северсвязь-2» |  |
| М | Районная станция по болезням животных Ветеринарная лечебница | пгт. Лоухи, Октябрьская ул., 8 |
| М | Технический узел международных связей и телевидения №5 | пгт. Лоухи, Южная ул., 12 |
| М | Лоухское лесничество (кордон) | пгт. Лоухи, Советская ул., 62 |
| М | Лоухитранс | пгт. Лоухи, Строительная ул., 17 |
| М | Административное здание | пгт. Лоухи, Шмагрина ул., 7А |
|  |  | пгт. Лоухи, Советская ул., 29 |
|  |  | пгт. Лоухи, Совхозная ул., 22 |
|  |  | пгт. Лоухи, Советская ул., 83 |
|  |  | пгт. Лоухи, Жаровина ул., 33 |
|  |  | пгт. Лоухи, Жаровина ул., 28 |
|  |  | пгт. Лоухи, Первомайская ул., 6А |
|  |  | пгт. Лоухи, Гвардейская ул., 15 |

Характеристики комплексов объектов, размещение которых определило формирование на территории поселения и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон приведены в Таблицах:

- бытовое обслуживание - Таблица 2.1.33.;

- социальное обслуживание - Таблица 2.1.34.;

- здравоохранение - Таблица 2.1.35.;

- образование и просвещение - Таблица 2.1.36.;

- отдых, развлечения и культура - Таблица 2.1.37.;

- торговля и общественное питание - Таблица 2.1.38.;

- спорт - Таблица 2.1.39.

Характеристики комплекса объектов бытового обслуживания приведены в Таблице 2.1.33.

Характеристики комплекса объектов бытового обслуживания

Таблица 2.1.33.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |
| всего | объект | 11 |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | объект | 1 |
| ремонт и строительство жилья и других построек | объект | 4 |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |
| ремонт, окраска и пошив обуви | объект | 1 |
| услуги бань и душевых | объект | 1 |
| услуги парикмахерских | объект | 2 |
| услуги фотоателье | объект | 1 |
| ритуальные услуги | объект | 1 |

*На 2020 г. по данным Паспорта муниципального образования Лоухского городского поселения за 2020-2022 гг., Росстат, 2022 г.

Характеристики комплекса объектов социального обслуживания приведены в Таблице 2.1.34.

Характеристики комплекса объектов социального обслуживания

Таблица 2.1.34.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 1 |
| число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 1 |

*На 2020 г. по данным Паспорта муниципального образования Лоухского городского поселения за 2020-2022 гг., Росстат, 2022 г.

Характеристики комплекса объектов здравоохранения приведены в Таблице 2.1.35.

Характеристики комплекса объектов здравоохранения

Таблица 2.1.35.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число лечебно-профилактических учреждений (отделений): | единица | 1 |

*На 2020 г. по данным Паспорта муниципального образования Лоухского городского поселения за 2020-2022 гг., Росстат, 2022 г.

Характеристики комплекса объектов образования и просвещения приведены в Таблице 2.1.36.

Характеристики комплекса объектов образования и просвещения

Таблица 2.1.36.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| число дошкольных образовательных учреждений на конец отчетного года | единица | 1 |
| численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на конец отчетного года | человек | 206 |
| численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | человек | 21 |
| число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | единица | 1 |
| численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | человек | 504 |
| численность педагогических работников общеобразовательных учреждений | человек | 42 |

*На 2020 г. по данным Паспорта муниципального образования Лоухского городского поселения за 2020-2022 гг., Росстат, 2022 г.

Показатели деятельности МБДОУ «Лоухский детский сад», по итогам самообследования за 2021 год

Показатели деятельности МБОУ «Лоухская СОШ», по итогам самообследования за 2021 год

Характеристики комплекса объектов отдыха, развлечений и культуры приведены в Таблице 2.1.37.

Характеристики комплекса объектов отдыха, развлечений и культуры

Таблица 2.1.37.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 1 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа | человек | 15 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа | человек | 6 |
| Число библиотек | единица | 2 |
| Численность работников в библиотеках | человек | 17 |
| Численность библиотечных работников в библиотеках | человек | 12 |

*На 2020 г. по данным Паспорта муниципального образования Лоухского городского поселения за 2020-2022 гг., Росстат, 2022 г.

Характеристики комплекса объектов розничной торговли и общественного питания приведены в Таблице 2.1.38.

Характеристики комплекса объектов розничной торговли и общественного питания

Таблица 2.1.38.

| Показатели | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |
| палатки и киоски | единица | 1 |
| аптеки и аптечные магазины | единица | 4 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 2 |
| автозаправочные станции | единица | 2 |
| Магазины | единица | 34 |
| специализированные продовольственные магазины | единица | 9 |
| минимаркеты | единица | 12 |
| прочие магазины | единица | 12 |
| Общедоступные столовые, закусочные | единица | 1 |
| Столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 2 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |
| аптеки и аптечные магазины | кв. м | 197 |
| магазины | кв. м | 2733.9 |
| специализированные продовольственные магазины | кв. м | 90 |
| специализированные непродовольственные магазины | кв. м | 288 |
| минимаркеты | кв. м | 1530.8 |
| прочие магазины | кв. м | 825.1 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |
| рестораны, кафе, бары | кв. м | 72.48 |
| общедоступные столовые, закусочные | кв. м | 119.8 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | кв. м | 195 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |
| рестораны, кафе, бары | место | 48 |
| общедоступные столовые, закусочные | место | 68 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 278 |

*На 2020 г. по данным Паспорта муниципального образования Лоухского городского поселения за 2020-2022 гг., Росстат, 2022 г.

Характеристики комплекса спортивных объектов поселения приведены в Таблице 2.1.39.

Характеристики комплекса спортивных объектов

Таблица 2.1.39.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений - всего |  |  |
| спортивные сооружения | объект | 12 |
| плоскостные спортивные сооружения | объект | 8 |
| спортивные залы | объект | 3 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |
| спортивные сооружения | объект | 12 |
| плоскостные спортивные сооружения | объект | 8 |
| спортивные залы | объект | 3 |
| Детско-юношеские спортивные школы (включая филиалы) | единица | 1 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 126 |

*На 2020 г. по данным Паспорта муниципального образования Лоухского городского поселения за 2020-2022 гг., Росстат, 2022 г.

- Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется от Княжегубской гидроэлектростанции (на реке Ковда в Мурманской области у посёлка Зеленоборский. Входит в Каскад Нивских ГЭС) и Путкинской гидроэлектростанции (на реке Кемь. Входит в каскад Кемских ГЭС), эксплуатирующихся ОАО «ТГК № 1».

Транспортировка электроэнергии осуществляется по двухцепной воздушной линии электропередач напряжением 330 кВ.

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется производственным отделением «Северные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго» по распределительным сетям 10/0,4 кВ.

Характеристики линий электропередачи, проходящих по территории поселения, приведены в Таблице 2.1.40.

Характеристики линий электропередачи (линейные объекты)

Таблица 2.1.40.

| Наименование линии | Статус | Напряжение, кВ | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В пределах поселения |
| № 395 Княжегубская ГЭС - ПС-87 «Лоухи» № 495 Княжегубская ГЭС - ПС-87 «Лоухи» | Ф | 330 | 110,1 106,8 | 7,1 |
| № 153 ПС «Лоухи-тяговая» - ПС- 46 «Кереть» | Р | 110 | 110 | 9 |
| № 149 ПС «Лоухи-тяговая» - ПС-58 «Кестеньга» с отпайкой на Сосновый |  |  | 66,3 | 10,7 |
| № 198 ПС-87 «Лоухи» - ПС-47 «Лоухи- тяговая» № 199 ПС-87 «Лоухи» - ПС-47 «Лоухи- тяговая» | Ф |  | 3,1 | 3,1 |
| № 154 ПС «Лоухи-тяговая» - ПС- 48 «Энгозеро» | Р |  | 53,3 | 1,7 |
| № 44 ПС-47 «Лоухи-тяговая» - ПС-24к «Амбарный» | Р | 35 | 34,3 | 1,1 |
| № 30 ПС-47 «Лоухи-тяговая» - ПС-23к «Плотина» |  |  | 23,8 | 3,9 |
| ВЛ 10 кВ № Л-47-01 "ПС47 Лоухи (тяговая)- поселок" | Р | 10 | 9,4 | 9,4 |
| 'ВЛ 10 кВ № Л-47-02 "ПС47 Лоухи (тяговая)-посёлок"' | Р |  | 9,1 | 9,1 |
| 'ВЛ 10 кВ № Л-47-03 "ПС47 Лоухи (тяговая)-посёлок"' | Р |  | 3,8 | 3,8 |

*По данным Схемы территориального планирования Лоухского района

Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 0,4 кВ (З80 В) и 0,23 кВ (220В) от трансформаторной подстанции ПС-47 «Лоухи-тяговая», в свою очередь получающей электроэнергию по двухцепной линии электропередачи напряжением 110 кВ, выходящей их подстанции ПС-87 «Лоухи» находящейся у восточной границы поселения на территории Малиновараккского сельского поселения. Характеристики трансформаторной подстанции, через которую осуществляется электроснабжение потребителей, находящихся на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.41.

Характеристики трансформаторных подстанций

Таблица 2.1.41.

| Наименование | Конвертируемые напряжения, кВ | Количество трансформаторов |
| --- | --- | --- |
| ПС-47 «Лоухи-тяговая» | 110 | 2х40 МВа |
| Трансформаторные пункты | - | - |

*По данным Схемы территориального планирования Лоухского района

Водоснабжение

Система централизованного хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения функционирует в пгт. Лоухи. Система обслуживается МУП «Лоухские коммунальные сети».

Источник водоснабжения - поверхностный, озеро Плотичное, расположен на территории Лоухского городского поселения. От водозабора до насосной станции 2-го подъема проложен водовод.

Характеристики объектов водоснабжения, расположенных на территории приведены в Таблице 2.1.42.

Характеристики объектов водоснабжения

Таблица 2.1.42.

| Объект | Месторасположение | Состав сооружений |
| --- | --- | --- |
| Водозабор | Оз. Плотичное | Поверхностный водозабор |
| Накопительные емкости | Ул. Панова, северный берег оз. Паново | 2 шт., по 250 м3 |
| Насосная станция второго подъема | Ул. Панова, северный берег оз. Паново | Насосная, хлораторная |
| Водозаборные скважин: | пгт. Лоухи, к северу от хлебозавода; пгт. Лоухи, ул. Кемская, 18; пгт. Лоухи, ул Кемская, к югу от жд | подземный водозабор; скважина-колонка скважина-колонка |

*По данным Схемы территориального планирования Лоухского района.

Водоотведение

Система централизованного водоотведения функционирует в пгт. Лоухи. Система обслуживается МУП «Лоухские коммунальные сети».

Одиночное протяжение уличной канализационной сети - 23,5 км.

Характеристики объектов водоотведения, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.43.

Характеристики объектов водоотведения

Таблица 2.1.43.

| Объект | Местоположение | Метод очистки |
| --- | --- | --- |
| КНС-1 | ул. Станционная, 1 | обеззараживание |
| КНС-2 | Ул. Жаровина, 30 |  |
| КНС-3 | Пер. Дачный, 7 |  |
| Выпуск | ул. Кемская, | оз. Семафорное |
| Выпуск | ул. Первомайская, в районе гаражной застройки | на рельеф |
| Выпуск | ул. Южная | на рельеф |
| Выпуск | пер. Дачный | на рельеф |
| Выпуск | ул. Комсомольская | на рельеф |

*По данным Схемы территориального планирования Лоухского района.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Система централизованного теплоснабжения функционирует в пгт. Лоухи, обслуживаются ГУП РК «КарелКоммунЭнерго»..

Число действующих источников теплоснабжения - 2.

Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении - 14,3 км.

Характеристики котельных, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.44.

Характеристики котельных

Таблица 2.1.44.

| Котельная | Тип и количесво агрегатов, Мощность | Месторасположение | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| № 4 «Центральная» | ДКВР-6,5/13 - 2 шт. ДЕ-6,5/14 - 1 шт. 18,1 Гкал/ч | пгт. Лоухи, ул. Комсомольская | Мазут |
| № 6 «Зверосовхоз» | "Нева" КВР-0,63 - 2 шт., "Нева" КВР-1,1 1 шт. 2,08 Гкал/ч | пгт. Лоухи, ул.Совхозная | Уголь |

*По данным Схемы территориального планирования Лоухского района.

Газоснабжение

Системы централизованного газоснабжения в поселении отсутствует.

Снабжение потребителей сжиженным газом в баллонах осуществляется Лоухским газовым участком ОАО «Карелгаз» (филиал «Сегежмежрайгаз»).

Телефонная связь и цифровые каналы передачи информации

Поселение обеспечено стационарной телефонной связью, которую обслуживает филиал «Северо-Запад» Российской национальной телекоммуникационной компании «Ростелеком».

Практически вся застроенная часть территории поселения находится в зоне уверенного приема мобильной (сотовой) телефонной связи.

Услуги по передаче цифровой информации (в том числе, по доступу к сети «Интернет») предоставляют организации, обслуживающие телефонную связь.

На территории поселения расположены объекты, обеспечивающие передачу радиосигналов (радио-, телевидение, мобильная телефонная связь), перечень которых, приведен в Таблице 2.1.45.

Характеристики передающих радиотехнических объектов

Таблица 2.1.45.

| Объект | Месторасположение |
| --- | --- |
| Антенно-мачтовое сооружение с базовой станцией сотовой связи (высота 80 м) | пгт. Лоухи, Совхозная ул. |
| Антенное сооружения башенного типа | пгт. Лоухи, Лесная ул. |
| Ретранслятор наземного эфирного цифрового телерадиовещания | пгт. Лоухи, Совхозная ул. |
| Антенно-мачтовое сооружение с базовой станцией сотовой связи | пгт. Лоухи, Лесная ул. |

- Производственная инфраструктура

Комплексные производственные зоны и кластеры на территории поселения отсутствуют Перечень производственных предприятий, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.45.

Производственные предприятия

Таблица 2.1.45.

| Наименование | Месторасположение |  | Вид деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и производство строительных материалов |  |  |  |  |
| Строительное управление | пгт. Лоухи, (север населенного пункта) |  | Строительство |  |
| ГУП РК Лоухское ДРСУ | пгт. Лоухи, Дачный пер. 6 |  | Строительство |  |
| РСУ («Ремстройреконструкция») | пгт. Лоухи, Советская ул., 83 |  |  |  |
| Асфальтобетонный завод | К западу от пгт. Лоухи, у автомобильной дороги Р- 21 «Кола» и железной дороги |  | Дорожные работы |  |
| Автотранспортные предприятия |  |  |  |  |
| МП «Лоухское ПАП» |  | Лоухи, Транспортная ул., 8 | Автобусные междугородные пассажирские перевозки |  |
| Гараж |  | пгт. Лоухи, Рабочий пер. | - |  |
|  |  | пгт. Лоухи, Октябрьская ул. |  |  |
| Производство продуктов питания |  |  |  |  |
| Мини-пекарня |  | пгт. Лоухи, Советская ул., 33А | Производство хлебопродуктов |  |
| Молокозавод (недействующий) |  | пгт. Лоухи, Октябрьская ул., 14 |  |  |
| Хлебозавод и лимонадным цех |  | пгт. Лоухи, Рабочий пер. | Производство - хлеб и кондитерские мучные изделия недлительного хранения, похладительные напитки |  |
| Лесопереработка |  |  |  |  |
| Лесхоз «Чупинский» |  | пгт. Лоухи, Советская ул., 52 | Лесопереработка |  |
| Столярная мастерская |  | пгт. Лоухи, Совхозная ул. | Производство столярных изделий |  |
|  |  | пгт. Лоухи, к северо-востоку от хлебозавода |  |  |
|  |  | пгт. Лоухи, (север населенного пункта) |  |  |
| Склады |  |  |  |  |
| Склад зерна |  | пгт. Лоухи, Совхозная ул. (запад населенного пункта) |  | Хранение сухих кормов и зерносклад |
| Склад материальный |  | пгт. Лоухи, 23 гвардейской стрелковой дивизии ул. |  | Склад материальный |
| Склад газовых баллонов |  | пгт. Лоухи, Транспортная ул. |  |  |
| Объекты производственные прочие |  |  |  |  |
| Объект производственный прочий |  | пгт. Лоухи, Совхозная ул. (запад населенного пункта, к западу и северо-западу от гаражей) |  |  |
| Типография |  | пгт. Лоухи, Советская ул., 48 | Печатная продукция |  |
| Производственная база |  | пгт. Лоухи, Южная ул. |  |  |
| Прижелезнодорожные производственно-складские объекты |  | пгт. Лоухи, у железнодорожной станции Лоухи |  |  |
|  |  | пгт. Лоухи, у железнодорожной станции Лоухи-передаточная |  |  |

2.1.13. Объекты специального назначения

На территории поселения находится кладбище, захоронение на котором не производится. Кроме того, на территории поселения имеются скотомогильник (биотермическая яма) и полигон ТБО.

Перечень кладбищ и мест захоронения (складирования) отходов, расположенных на территории поселения, приведен в Таблице 2.1.46.

Объекты специального назначения

Таблица 2.1.46.

| Наименование | Месторасположение |
| --- | --- |
| Кладбище (без захоронения) | на юге пгт. Лоухи |
| Полигон твердых бытовых отходов | 1019 км автодороги Р-21 «Кола» |
| Биотермическая яма (недействующая) | пгт. Лоухи, Зверосовхоз |

*По данным Схемы территориального планирования Лоухского района

- Территории с особым режимом использования

На территории поселения размещены территории, для которых установлен особый режим использования. Перечни объектов, наличие которых обусловило установление таких режимов, приведены в Таблицах:

- береговые защитные полосы, водоохранные и рыбоохранные зоны и - Таблица 2.1.47.;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (водозаборов) - Таблица 2.1.48.;

- охранные зоны - Таблица 2.1.49.;

- санитарно-зашитные зоны - Таблица 2.1.50;

- защитные лесные полосы - Таблица 2.1.51.

Объекты, для которых установлены береговые защитные полосы

водоохранные и рыбоохранные зоны

Таблица 2.1.47.

| Наименование водного объекта | Протяжен- ность км/ Площадь, кв. км | Приравненный объект | Ширина водоохранной зоны, м* | Ширина прибрежной защитной полосы, м* | Ширина береговой полосы, м** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Салма | 12 | Водоток протяженностью до 50 км | 100 | 50 | 20 |
| Водотоки, протяженностью менее 10 км |  |  |  | 50 | 5 |
| оз. Плотичное | 20,62 | Водоемы площадью свыше 0,5 кв. км, имеющие рыбоохранное значение | 200 | 200 | 20 |
| оз. Паново | 1,95 | Водоемы площадью свыше 0,5 кв. км | 200 | 50 | 20 |
| оз. Малое Паново (залив Грязный) | 1,45 |  |  |  |  |
| оз. Сельгоярви | 0,99 |  |  |  |  |
| оз. Корпиярви | 1,99 |  |  |  |  |
| оз. Еловое | 0,93 |  |  |  |  |
| оз. Банное | 0,78 |  |  |  |  |
| оз. Сенное | 0,57 |  |  |  |  |
| оз. Белое | 0,90 |  |  |  |  |
| Водоемы площадью менее 0,5 кв. км |  |  | 50 | 50 | 20 |
| *Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ). ** Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м (ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ). |  |  |  |  |  |

ч. 15 ст. 65 В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

ч. 16 ст. 65 В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1. централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2. сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3. локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

4. сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5. сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

ч. 16.1. ст. 65 В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

ч. 16.2. ст. 65 На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

ч. 16.3. ст. 65 Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

ч. 17. Ст. 65 В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 ограничениями запрещаются:

1.  распашка земель;

2.  размещение отвалов размываемых грунтов;

3.  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Объекты, для которых установлены зоны санитарной охраны

источников питьевого водоснабжения (водозаборы)

Таблица 2.1.48.

| Наименование объекта (Состав сооружений). Приравненный объект. | Размеры зоны санитарной охраны (ЗСО), санитарно-защитной полосы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ый пояс | 2-ой пояс | 3-ий пояс |
| Поверхностный водозабор пгт. Лоухи | не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени | -по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - в обе стороны по берегу на 3 км от уреза воды при нормальном подпорном уровне на 500 м | полностью совпадают с границами второго пояса |
| Водозаборная скважина подземный источник: - скважина на ул. Кемская, 18; - скважина-колонка ул. Кемская, 14; - скважина лимонадного цеха. | 30 м | 200 м | полностью совпадают с границами второго пояса |
| Водовод оз. Плотичное – НС 2 подъема диам. до 1000 мм | Размер санитарно-защитной полосы не менее 50 м при наличии грунтовых вод. В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. |  |  |

*Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

** Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, должно составлять не менее 5 суток.

Объекты, для которых установлены охранные зоны

Таблица 2.1.49.

| Наименование объекта | Приравненный объект | Охранные зоны, м |
| --- | --- | --- |
| № 395 Княжегубская ГЭС - ПС-87 «Лоухи» № 495 Княжегубская ГЭС - ПС-87 «Лоухи» | ВЛ напряжением 330 кВ | 30 |
| № 153 ПС «Лоухи-тяговая» - ПС-46 «Кереть» | ВЛ напряжением 110 кВ | 20 |
| № 149 ПС «Лоухи-тяговая» - ПС-58 «Кестеньга» с отпайкой на Сосновый |  |  |
| № 198 ПС-87 «Лоухи» - ПС-47 «Лоухи- тяговая» № 199 ПС-87 «Лоухи» - ПС-47 «Лоухи- тяговая» |  |  |
| № 154 ПС «Лоухи-тяговая» - ПС- 48 «Энгозеро» |  |  |
| № 44 ПС-47 «Лоухи-тяговая» - ПС- 24к «Амбарный» | ВЛ напряжением 35 кВ | 15 |
| ВЛ 10 кВ № Л-47-01 "ПС47 Лоухи (тяговая)- поселок" | ВЛ напряжением 10 кВ | 10 |
| ВЛ 10 кВ № Л-47-02 "ПС47 Лоухи (тяговая)-посёлок" |  |  |
| 'ВЛ 10 кВ № Л-47-03 "ПС47 Лоухи (тяговая)-посёлок' |  |  |

*Согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи»

Объекты, для которых установлены санитарно-защитные зоны

Таблица 2.1.50.

| Наименование объекта | Месторасположение | Приравненный объект | Санитарная классификация Санитарно- защитная зона (Разрыв). Придорожная полоса |
| --- | --- | --- | --- |
| Линейные объекты железнодорожного транспорта |  | Железная дорога | **100 м |
| Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р- 21 «Кола» |  | Автодорога III категории | ***200 м |
| Подъезд к поселку Лоухи |  | Автодорога V категории | ***50 м |
| Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р- 21 «Кола» |  | Подъездная дорога, соединяющая административные центры (столицы) субъектов РФ | *****100м |
| Подъезд к поселку Лоухи |  | Автомобильная дорога V категории | *****25м |
| Лоухи - АТП - пристань Лоушки |  | Автомобильная дорога V категории | *****25м |
| Лоухский район электрических сетей | пгт. Лоухи, Транспортная ул., 17 | Заключение Роспотребнадзора от 14.12.2010 г. 10.КЦ.01.000.Т.000940.12.10 | Показана на картах. |
| Биотермическая яма (недейств.) |  | Скотомогильники с захоронением в ямах | Класс II 500 м |
| Ветеринарная лечебница | пгт. Лоухи, Октябрьская ул., 8 | Ветлечебницы с содержанием животных | Класс IV 100 м |
| Мини-пекарня | пгт. Лоухи, Советская ул., 33А | Производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки | Класс V 50 м |
| Хлебозавод и лимонадным цех | пгт. Лоухи, Рабочий пер. | Хлебозаводы и хлебопекарные предприятия производительностью более 2,5 т/сутки | Класс IV 100 м |
| Полигон твердых бытовых отходов | 1019 км автодороги Р-21 «Кола» | Полигон твердых бытовых отходов | Класс II 500 м |
| Кладбище (без захоронения) | на юге пгт. Лоухи | Закрытые кладбища и мемориальные комплексы | Класс V 50 м |
| Станция Лоухи | пгт. Лоухи | Открытые наземные склады и места разгрузки сухого песка, гравия, камня и др. минерально-строительных материалов. | Класс III 300 м |
| Гаражи индивидуального автомобильного транспорта | пгт. Лоухи | Гаражи индивидуального автомобильного транспорта | От 10 м до 50 м |
| АЗС | пгт. Лоухи, Транспортная ул., 8 | Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом | Класс IV 100 м |
| АЗС с мотелем (8 номеров) | пересечение автомобильной дороги Р-21 «Кола» и автомобильной дороги подъезд к п. Лоухи |  |  |
| МП «Лоухское ПАП» | пгт. Лоухи, Транспортная ул., 8 | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей | Класс IV 100 м |
| Гараж | пгт. Лоухи, Рабочий пер. |  |  |
|  | пгт. Лоухи, Октябрьская ул. |  |  |
| Путевая машинная станция ПМС-283 | пгт. Лоухи, Комсомольская ул., 4 | Предприятия по обслуживанию грузовых автомобилей | Класс III 300 м |
| Котельная №6 Совхоз | пгт. Лоухи, ул. Совхозная | Котельная | 50 м |
| Котельная Центральная | пгт. Лоухи, ул. Комсомольская | Котельная | 50 м |
| Мазутохранилище котельной «Центральная» | пгт. Лоухи, ул. Комсомольская | Места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких нефтепродуктов, и химических грузов, места перегрузки и хранения сжиженного природного газа объемом от 550 до 1 тысячи куб.м. | Класс II 500 м |
| Лесхоз «Чупинский» | пгт. Лоухи, Советская ул., 52 | Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных стандартных изделий | Класс IV 100 м |
| Столярная мастерская | пгт. Лоухи, Совхозная ул. |  |  |
|  | пгт. Лоухи, к северо-востоку от хлебозавода |  |  |
|  | пгт. Лоухи, (север населенного пункта) |  |  |
| ГУП РК Лоухское ДРСУ | пгт. Лоухи, Дачный пер. 6 | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей |  |
| Строительное управление | пгт. Лоухи, (север населенного пункта) |  |  |
| РСУ («Ремстрой- реконструкция») | пгт. Лоухи, Советская ул., 83 |  |  |
| Асфальто-бетонный завод | К западу от пгт. Лоухи, у автомобильной дороги Р-21 «Кола» и железной дороги | Производство асфальтобетона на стационарных заводах | Класс II 500 м |
| Склад газовых баллонов | пгт. Лоухи, Транспортная ул. | Склады материальные | Класс V 50 м |
| Лоухский газовый участкок ОАО «Карелгаз» | пгт. Лоухи, Лесная ул., 14А |  |  |
| Типография | пгт. Лоухи, Советская ул., 48 | Типографии без применения свинца |  |
| Объект производственный прочий | пгт. Лоухи, Совхозная ул. (запад населенного пункта, к западу и северо-западу от гаражей) |  |  |
| Производственная база | пгт. Лоухи, Южная ул. |  |  |
| Прижелезнодорожные производственноскладские объекты | пгт. Лоухи, у железнодорожной станции Лоухи | Склады материальные |  |
|  | пгт. Лоухи, у железнодорожной станции Лоухи- передаточная |  |  |
| Выпуск | ул. Кемская, | Сооружения для механической и бологической очистки с иловыми площядками для сброженных осадков | 30 м |
| Выпуск | ул. Первомайская, в районе гаражной застройки |  |  |
| Выпуск | ул. Южная |  |  |
| Выпуск | пер. Дачный |  |  |
| Выпуск | ул. Комсомольская |  |  |
| Антенно-мачтовое сооружение с базовой станцией сотовой связи (высота 80 м) | пгт. Лоухи, Совхозная ул. | Заключение Роспотребнадзора от 29.03.2011 г. 10.КЦ.01.000.Т.000200.03.11 | Показана на картах |
| Антенное сооружения башенного типа |  | Передающий радиотехнический объект | ****100 м |
| Ретранслятор наземного эфирного цифрового телерадиовещания |  |  |  |
| Антенно-мачтовое сооружение с базовой станцией сотовой связи | пгт. Лоухи, Лесная ул. |  |  |
| Технический узел международных связи и телевидения №5 | пгт. Лоухи, Южная ул., 12 |  |  |
| Универмаг № 1 | пгт. Лоухи, Советская ул., 10 | Торговый центр | Класс V 50 м |
| Магазин № 5, 2000 кв.м | пгт. Лоухи, Шмагрина ул., 4 |  |  |
| Торгово-развлекательный центр | пгт. Лоухи, ул. Жаровина ул., 7А |  |  |
| Торговый центр | пгт. Лоухи, Советская ул., 34-42 |  |  |
| Торгово-сервисный центр | пгт. Лоухи, Ю.Жаровина ул, 36 |  |  |
| Ярмарка |  | Рынок |  |
| Рынок | пгт. Лоухи, Советская ул., 35 |  |  |

*Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

** От жилой застройки Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

*** От жилой застройки Согласно Схеме территориального планирования Лоухского района.

**** Временная СЗЗ, до установления постоянной СЗЗ согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.138303 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов"

*****Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Объекты, для которых установлены специальные лесные зоны

Таблица 2.1.51.

| Наименование объекта | Наименование специальной лесной зоны | Размер зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Северный ход Октябрьской железной дороги - Петрозаводск-Мурманск | Защитная полоса | 500 |
| Железнодорожная ветка Лоухи - Пяозерский |  |  |
| Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» |  | 250 |
| Подъезд к п. Лоухи |  |  |
| пгт. Лоухи | Зелёная зона | - |

*Согласно Схеме территориального планирования Лоухского района

  - Нормативные параметры планировки и застройки поселения

Потребность поселения (расчетная) в озелененных территориях приведена в Таблице 2.2.1.

Потребность поселения (расчетная) в озелененных территориях

Таблица 2.2.1.

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. |
| Численность населения, чел. | 5400 | 6500 |
| Норматив площади пригородной зеленой зоны, га/тыс. чел. | 55 |  |
| Площадь пригородной зеленой зоны, га | 297 | 357,5 |
| Норматив площади озелененных территорий общего пользования, размещаемых на селитебной территории, га/тыс. чел. | 8 |  |
| Площади озелененных территорий общего пользования, размещаемых на селитебной территории, га | 43,2 | 52,0 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Потребность населенных пунктов (расчетная) в селитебной территории приведена в Таблице 2.2.2.

Потребность населенных пунктов (расчетная) в селитебной территории

Таблица 2.2.2.

| Наименование населенного пункта | Норматив га/тыс. чел. | Потребность в селитебной |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | территории (расчетная), га |  |
|  |  | 2015 г. | 2030 г. |
| пгт. Лоухи | 8 | 43,2 | 52 |
| Поселение |  | 43,2 | 52 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Потребность населенных пунктов (расчетная) в площади жилых помещений приведена в Таблице 2.2.3.

Потребность поселения в площади жилых помещений

Таблица 2.2.3.

| Наименование населенного Пункта | Норматив, кв. м/чел. |  | Потребность жилых помещениях (расчетная), тыс. кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| пгт. Лоухи | 25 | 30,7 | 135 | 199,5 |
| Поселение |  |  | 135 | 199,5 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Потребность поселения (расчетная) в земельных участках складов, предназначенных для обслуживания территорий, приведена в Таблице 2.2.4.

Потребность поселения в земельных участках складов

Таблица 2.2.4.

| Наименование | Норматив | Потребность в земельных участках складов, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | га/тыс. чел. | 2015 г. | 2030 г. |
| Поселение | 2,5 | 1,4 | 1,6 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения и водоотведение (расчетное) приведено в Таблице 2.2.5.

Потребность поселения в водоснабжении

Таблица 2.2.5.

| Потребители | Прогнозные расходы воды, куб. м/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. |
| Население | 1080 | 1560 |
| Промышленность и сельскохозяйственное производство | 270 | 390 |
| Животноводство | 6 | 7 |
| Прочие | 108 | 156 |
| Всего, поселение | 1464 | 2113 |
| **В том числе на полив | 162 | 195 |

*Согласно Схеме территориального планирования Лоухского района

**Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Потребность поселения в водоотведении

Таблица 2.2.6.

| Потребители | Потребность в водоотведении куб. м/сут* |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. |
| Водопотребление всего по поселению | 1464 | 2113 |
| Водоотведение всего по поселению | 1302 | 1918 |

Нормы накопления бытовых отходов в населенных пунктах (расчетные) приведены в Таблице 2.2.7.

Нормы накопления бытовых отходов

Таблица 2.2.7.

| Наименование населенного пункта | Норматив, кг/год | Среднегодовое количество бытовых отходов, т/чел. |  | Норматив, л/год | Среднегодовое количество бытовых отходов, куб. м/чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2030 г. |  | 2015 г. | 2030 г. |
| пгт. Лоухи | 300 | 1620,0 | 1950,0 | 1500 | 8100,0 | 9750,0 |
| Всего, поселение | - | 1620,0 | 1950,0 | - | 8100,0 | 9750,0 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки от потребителей, расположенных на селитебной территории (с учетом небольших предприятий), приведены в Таблице 2.2.8.

Укрупненные показатели электропотребления

Таблица 2.2.8.

| Потребитель | Годовое электропотребление, млн. кВтч |  | Максимальная электрическая нагрузка, мВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| пгт. Лоухи | 8,1 | 14,1 | 1,9 | 2,7 |
| Всего, поселение | 8,1 | 14,1 | 1,9 | 2,7 |

*Согласно Схеме территориального планирования Лоухского района

Потребность (расчетная) в емкости закрытых и открытых стоянок для постоянного хранения автомобилей приведена в Таблице 2.2.9.

Потребность в емкости стоянок

Таблица 2.2.9.

| Наименование населенного пункта | Норматив, машиномест/тыс. чел. |  | Емкость стоянок (расчетная), машиномест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 гг. | 2030 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Лоухи | 350 | 550 | 1890 | 2838 |
| Всего, поселение |  |  | 1890 | 2838 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Потребность (расчетная) в емкости гостевых стоянок для временного хранения автомобилей приведена в Таблице 2.2.10.

Потребность в емкости стоянок для временного хранения автомобилей

Таблица 2.2.10.

| Наименование населенного пункта | Норматив, машиномест/тыс. чел. | Емкость стоянок (расчетная), машиномест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2030 г. |
| Лоухи | 40 | 216 | 260 |
| Всего, поселение |  | 216 | 260 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Потребность (расчетная) в станциях технического обслуживания автомобилей приведена в Таблице 2.2.11.

Потребность в станциях технического обслуживания автомобилей и АЗС

Таблица 2.2.11.

| Наименование | Норматив на 1 автомобиль | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2030 г. |
| Посты на станциях технического обслуживания | 0,005 | 10 | 18 |
| Колонки на автозаправочных станциях | 0,000833 | 2 | 2 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Потребность (расчетная) в объектах социально-бытового обслуживания приведена в Таблице 2.2.12.

Потребность в объектах социально-бытового обслуживания

Таблица 2.2.12.

| Комплекс объектов | Норматив |  | Обеспеченность |  |  |  | Радиус обслу- живания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измер. | Значение | ед. измер. | ** Факт | 2015 г. | 2030 г. |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест/ тыс. чел. | 40 | мест | 310 | 216 | 260 | 300 (при малоэтажной застройке - 500) |
| Муниципальные образовательные учреждения, в том числе: | мест/ тыс. чел. | 109 | мест | Кол. учащихся - 1094 чел. | 589 | 709 | 500 |
| X - XI классы | мест/ тыс. чел. | 14 | мест | - | 76 | 91 | 500 |
| Учреждения дополнительного образования, в том числе: | мест/ тыс. чел. | 10.9 | мест | 2 объекта | 59 | 71 | - |
| центр творчества юных | мест/ тыс. чел | 3.6 | мест | 2 объект | 19 | 23 | - |
| спортивные | мест/ тыс. чел. | 2.5 | мест | Кол. учащихся - 400 чел | 14 | 16 | - |
| искусств и музыкальные | мест/ тыс. чел. | 2.9 | мест | - | 16 | 19 | - |
| технические | мест/ тыс. чел. | 1.0 | мест | - | 5 | 6 | - |
| Стационары всех типов | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| Амбулаторнополиклиническая сеть, диспансеры без стационара | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | 1000 |
| Женские консультации | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| Поликлинические детские отделения | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| Станция (подстанция) скорой помощи | Авто- мобиль/ тыс. чел. | 0.1 | авто мобиль | 1 | 1 | 1 | 15 мин на специальном автомобиле |
| Фельдшерский или фельдшерско- акушерский пункт | объект | - | объект | - | - | - | - |
| Аптека | кв. м/ тыс. чел. | 50 | кв. м | 49.4 | 270 | 325 | 500 м |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки/ ребенок | 4 | порций | - | 393 | 473 | - |
| Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| Центр социальной помощи семье и детям | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | объект | 1 | объект | - | 1 | 1 | 2500 |
| Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | 1 на 120 человек данной категории граждан | объект | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Специализированные отделения социальномедицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | То же, на 30 человек | объект | - | 1 | 1 | - |
| Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов | мест/ тыс. чел. | 3 | мест | - | 16 | 20 | не более 300 м от пожарных депо |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | мест/ тыс. чел. | 60 | мест | - | 324 | 390 | - |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | мест/тыс. чел. | 0.5 | мест | - | 3 | 3 | - |
| Детские дома- интернаты | мест/тыс. чел. | 3 | мест | - | 16 | 20 | - |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м/ тыс. чел. | 55 | кв. м | - | 297 | 358 | 750 |
| Танцевальные залы | мест/тыс. чел. | 6 | мест | - | 32 | 39 | - |
| Клубы | мест/тыс. чел. | 80 | мест | - | 432 | 520 | - |
| Кинотеатры | мест/тыс. чел. | 35 | мест | - | 189 | 228 | - |
| Лектории | мест/тыс. чел. | 2 | мест | - | 11 | 13 | - |
| Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов | мест/тыс. чел. | 3 | мест | - | 16 | 20 | - |
| Массовые библиотеки | мест/тыс. чел. | 3 | мест | 2 | 16 | 20 | - |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га/тыс. чел. | 0.7 | га | - | 4 | 5 | - |
| Спортивный зал общего пользования, площадь пола | кв. м/ тыс. чел. | 70 | кв. м | 3 объекта | 378 | 455 | 500 |
| Бассейн общего пользования, площадь зеркала воды | кв. м/ тыс. чел. | 20 | кв. м | - | 108 | 130 | 500 |
| Детско- юношеская спортивная школа, площадь пола | кв. м/ тыс. чел. | 10 | кв. м | 1 объект | 54 | 65 | 30 мин |
| Торговые центры, торговая площадь | кв. м/ тыс. чел. | 280 | кв. м | 1141 | 1512 | 1820 | 30 мин |
| Магазин продовольственных товаров, торговая площадь | кв. м/ тыс. чел. | 100 | кв. м | 3003 | 540 | 650 | 500 |
| Магазин непродовольственных товаров, торговая площадь | кв. м/ тыс. чел. | 180 | кв. м |  | 972 | 1170 | 500 |
| Магазин кулинарии, торговая площадь | кв. м/ тыс. чел. | 6 | кв. м |  | 32 | 39 | - |
| Рыночный комплекс розничной торговли, торговых мест | мест/ тыс. чел. | 4 | мест | 49 | 22 | 26 | - |
| Предприятие общественного питания | мест/тыс. чел. | 40 | мест | 300 | 216 | 260 | 500 |
| Объекты бытового обслуживания |  |  | объект | 11 объектов |  |  |  |
| Предприятие по стирке белья | кг/ (смену * тыс. чел.) | 110 | кг/ смену | - | 594 | 715 | 500 |
| Прачечная самообслуживания | кг/(смену* тыс. чел.) | 10 | кг/ смену |  | 54 | 65 | 500 |
| Предприятия по химчистке | кг/ (смену * тыс. чел.) | 4 | кг/ смену | - | 22 | 26 | 500 |
| Фабрики- химчистки | кг/ (смену * тыс. чел.) | 7.4 | кг/ смену |  | 40 | 48 | 500 |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг/ (смену * тыс. чел.) | 4 | кг/ смену |  | 22 | 26 | 500 |
| Банно-оздоровительный комплекс | мест/тыс. чел. | 5 | мест | 32 | 27 | 33 | - |
| Гостиницы (места размещения) | мест/тыс. чел. | 6 | мест | 63 | 32 | 39 | - |
| Общественный туалет | прибор /тыс. чел. | 1 | прибор | - | 5 | 7 | - |
| Кладбище | га/тыс. чел. | 0.24 | га | - | 1 | 2 | - |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га/тыс. чел. | 0.02 | га |  | 0 | 0 | - |
| Отделение, филиал банка | объект/ тыс. чел. | 0.3 | объект | 1 объект | 2 | 2 | 500 |
| Отделение связи | объект | 1 | объект | 2 | 1 | 1 | 500 |
| Юридическая консультация | объект/ тыс. чел. | 0.1 | объект | - | 1 | 1 | - |
| Нотариальная контора | объект/ тыс. чел. | 0.033 | объект | - | 0 | 0 | - |
| Жилищно-эксплуатационные службы | объект/ тыс. чел | 0.05 | объект | 1 | 0 | 0 | - |
| Пожарное депо | авто мобиль /тыс. чел. | 0.4 | авто мобиль | 1 пожарная часть | 2 | 3 | 3000 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

  - Выводы

- Расселение на территории поселения компактное. Население сосредоточено в единственном населенном пункте - административном центре поселения пгт. Лоухи.

- Статистические показатели численности населения показывают отрицательную динамику численности населения, что в целом может отразиться на достижение целевых показателей, заложенных Схемой территориального планирования Лоухского Муниципального района.

- При небольшой площади поселения на его территории находятся довольно большие площади земель сельскохозяйственного назначения, приуроченные в основном к мелиорированным территориям.

- Значительна площадь водных объектов.

- Система социального обслуживания поселения построена по иерархическому принципу. Объекты повседневного и периодического пользования распложены на территории самого поселения (в пгт. Лоухи), объекты эпизодического пользования расположены в административном центре Республики Карелии (г. Петрозаводск).

- На территории пгт. Лоухи организовано централизованное водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение, удаление бытовых отходов. Централизованное газоснабжение и горячее водоснабжение отсутствует.

- Качество коммунальной и социальной инфраструктур и жилищного фонда поселения неудовлетворительно. Высок износ объектов капитального строительства. Требуется строительство очистных сооружений на существующих выпусках сточных вод.

- На территории поселения и его административного центра сложилось функциональное зонирование, состав и расположение зон которого в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

- Селитебная территория и производственная зона поселения расположены в границах пгт. Лоухи.

- Жилая застройка - среднеэтажная, малоэтажная индивидуальная и совмещенная.

- Производственная зона в целом приурочена к железной дороге. Вместе с этим ряд производственных объектов окружен жилой застройкой.

- Объекты социально-бытового и делового назначения частично расположены в жилых зданиях.

- На территории поселения находится зеленая зона пгт. Лоухи. Особо охраняемая природная территория расположена в лесных кварталах №№ 29-33, 41,42 Лоухского лесничества.

- На территории поселка городского типа Лоухи находится памятник истории регионального значения - Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и памятная доска партизанам отряда «Боевой клич».

- Документами территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, предусмотрено размещение объектов регионального и местного (Лоухского района) значения. Размещение предусмотренных объектов не потребует «ломки» сложившегося функционального зонирования территории и может быть осуществлено в рамках его развития.

- Емкость и дислокация объектов социально-бытового и коммунального обслуживания, размещенных на территории поселения не всегда удовлетворяет требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

- Существующее кладбище пгт. Лоухи закрыто для погребения. Само кладбище выходит за существующие границы населенного пункта и частично расположено на землях лесного фонда.

- Для осуществления полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, отнесенных к вопросам местного значения поселения, целесообразным был бы перевод частей выделов земель лесного фонда, занятых кладбищем в земли населенных пунктов.

- Необходимо обустройство новой площадки кладбища. Возможный вариант размещения кладбища пгт. Лоухи рассмотрен Администрацией Лоухского муниципального района в Постановлении №206 от 04 августа 2022 г. «О создании места погребения на территории Лоухского городского поселения».

- Графические материалы и таксационное описание с указанием частей выделов земель лесного фонда, предлагаемых к включению в границы населенного пункта пгт Лоухи представлен в главе 7 Материалов по обоснованию.

- Последовательность мероприятий по созданию площадки нового кладбища пгт. Лоухи и календарный план их реализации утвержден приложением №2 к Постановлению №206 от 04 августа 2022 г.

- Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах федерального значения

Перечень мероприятий, планируемых для размещения на территории поселения, и их основные характеристики и местоположение приведен в Таблице 3.1.

Перечень объектов федерального значения,

планируемых для размещения на территории поселения

Таблица 3.1

| № п/п | Вид, наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов на основе анализа использования территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования | Реквизиты документов территориального планирования Республики Карелия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный транспорт. Строительство дополнительных главных путей, развитие существующей инфраструктуры на участках |  |  |  |  |  |
| 1 | Мурманск - Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего пользования | Медвежьегорский район, г. Петрозаводск, Прионежский, Сегежский районы, гг. Полярные Зори, Оленегорск, Кондопожский район, гг. Сегежа, Кондопога, Кемь, Беломорский район, г. Кандалакша, Лоухский, Кольский районы, г. Мурманск, Кемский район, г.Апатиты, с реконструкцией станции Беломорск пропускной способностью 122 пары поездов в сутки (Республика Карелия, Беломорский район, Беломорское городское поселение) | Протяженность 327 км. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий. Размещение объекта приведет к развитию технических и технологических параметров транспортных коридоров. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утв. распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 г. N 384-р) |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск -Печенга - граница с Королевством Норвегия | Лоухский район, Республика Карелия Лоухское | Техническая категория, протяженность и характеристики зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим положением объекта (участок км 12+230 - км 1592+413). Приведет к улучшению транспортной связи между Республикой Карелия, Мурманской и ленинградской областями и будет способствовать экономическому развитию территорий, прилегающих к автодороге. | Схема территориального планирования Республики Карелия, утвержденная Постановлением Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 № 102-П |
| Строительство и реконструкция объектов энергоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3 | ПС 330 кВ Лоухи (реконструкция ОРУ 330 кВ) | Лоухский район – Малиновараккское с.п. | Класс напряжения (кВ) - 330 | Усиление связи Кольской и Карельской энергосистем с центральным кластером объединенной энергосистемы Северо-Запада, обеспечение выдачи мощности Кольской АЭС | Схема территориального планирования Республики Карелия, утвержденная Постановлением Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 № 102-П |

- Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах регионального значения

Перечень мероприятий и объектов регионального значения, планируемых для размещения на территории поселения, и их основные характеристики и местоположение приведены в Таблице 4.1.

Перечень объектов регионального значения,

планируемых для размещения на территории поселения

Таблица 4.1.

| № п/п | Вид, наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов на основе анализа использования территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования | Реквизиты документов территориального планирования Республики Карелия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| до 2030 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога Кепа – Тунгозеро – Софпорог – Зашеек – граница Мурманской области | Калевальский район – Юшкозерское с.п.; Лоухский район - Амбарнское с.п., Лоухское с.п., Кестеньгское с.п., Малиновараккское с.п. | Техническая категория, протяженность и характеристики зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий. Приведет к улучшению транспортной связи и сокращение расстояния между Муезерским и Калевальским районами Республики Карелия и Мурманской областью по сравнению с существующими путями и будет способствовать экономическому развитию территорий, прилегающих к автодороге. | Схема территориального планирования Республики Карелия, утвержденная Постановлением Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 № 102-П |
| 2 | Автомобильная дорога Кемь – Энгозеро – Лоухи вдоль магистральной железной дороги Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск | Кемский район – Кемское г.п., Куземское с.п., Рабочеостровское с.п.; Лоухский район- Амбарское с.п., Лоухское г.п. | Техническая категория и протяженность определится посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий. Ряд населенных пунктов, расположенных вдоль железной дороги, получат автотранспортную связь с районными центрами – Лоухи и Кемь, что способствует экономическому развитию прилегающих территорий | Схема территориального планирования Республики Карелия, утвержденная Постановлением Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 № 102-П |
| Объекты капитального строительства в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |
| 3 | Мусороперегру-зочная площадка с предварительной сортировкой на участке – Республика Карелия, Лоухский муниципальный район | Лоухский район – Лоухское г.п. | Пропускная способность объекта 10 000 ТКО тонн в год, характеристика зон с особыми условиями территории определится посредством разработки документации по планировке территории, проектной документации. | Размещение объекта обусловлено существующим местоположением. Повышение экологической безопасности и нормализации экологической обстановки, а также создание благоприятной окружающей среды. | Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года. Национальный проект «Экология». Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Территориальная схема обращения с отходами. |
| Объекты капитального строительства в области содействия занятости населения |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция помещения агентства занятости Лоухского района | Лоухский район – Лоухское г.п., пгт Лоухи, ул. Советская, д.39 | Характеристика объекта определяется посредством разработки документации по планировке территории, проектной документации | Размещение объекта обусловлено существующим местоположением здания. Создание системы объектов по предоставлению населению государственных услуг в сфере занятости с использованием действующих/перспективных нормативов обслуживания обеспечит повышение качества предоставляемых услуг в целях роста эффективности рынка труда и повышения инвестиционной привлекательности Республики Карелия | Схема территориального планирования Республики Карелия, утвержденная Постановлением Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 № 102-П |

- Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения муниципального района

Перечень мероприятий и объектов местного значения муниципального района, планируемых для размещения на территории поселения, их основные характеристики и местоположение приведены в Таблице 5.1.

Перечень объектов местного значения муниципального района,

планируемых для размещения на территории поселения

Таблица 5.1.

| № п/п | Вид, наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов на основе анализа использования территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования | Реквизиты документов территориального планирования Республики Карелия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта зон санитарной охраны артезианской скважины | Лоухской район – Лоухское г.п., пгт. Лоухи, ул. Кемская,18 | Характеристики определяются при разработке проектной документации | Размещение обусловлено фактическим местом расположения водозабора | Схема территориального планирования Лоухского муниципального района, утвержденная решением Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 |
| 2 | Разработка проекта зон санитарной охраны артезианской скважины | Лоухской район – Лоухское г.п., пгт. Лоухи, ул. Кемская,10 | Характеристики определяются при разработке проектной документации | Размещение обусловлено фактическим местом расположения водозабора | Схема территориального планирования Лоухского муниципального района, утвержденная решением Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство КОС | Лоухской район – Лоухское г.п., пгт. Лоухи, ул. Комсомольская | Характеристики объекта и зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий. Приведет к увеличению глубины переработки сточных вод абонентов пгт. Лоухи и уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду | Схема территориального планирования Лоухского муниципального района, утвержденная решением Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 |
| 4 | Строительство модульного блока КОС | Лоухской район – Лоухское г.п., пгт. Лоухи, ул. Первомайская | Характеристики объекта и зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий. Приведет к увеличению глубины переработки сточных вод абонентов пгт. Лоухи и уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду | Схема территориального планирования Лоухского муниципального района, утвержденная решением Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 |
| 5 | Строительство модульного блока КОС | Лоухской район – Лоухское г.п., пгт. Лоухи, ул. Кестеньгская | Характеристики объекта и зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий. Приведет к увеличению глубины переработки сточных вод абонентов пгт. Лоухи и уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду | Схема территориального планирования Лоухского муниципального района, утвержденная решением Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 |
| 6 | Строительство модульного блока КОС | Лоухской район – Лоухское г.п., пгт. Лоухи, пер. Дачный | Характеристики объекта и зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий. Приведет к увеличению глубины переработки сточных вод абонентов пгт. Лоухи и уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду | Схема территориального планирования Лоухского муниципального района, утвержденная решением Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 |
| 7 | Строительство модульного блока КОС | Лоухской район – Лоухское г.п., пгт. Лоухи, ул. Кемская | Характеристики объекта и зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий. Приведет к увеличению глубины переработки сточных вод абонентов пгт. Лоухи и уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду | Схема территориального планирования Лоухского муниципального района, утвержденная решением Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 |
| 8 | Реконструкция КНС | Лоухской район – Лоухское г.п., пгт. Лоухи, пер. Дачный | Характеристики объекта и зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено местоположением объекта. Приведет к увеличению надежности системы водоотведения пгт. Лоухи | Схема территориального планирования Лоухского муниципального района, утвержденная решением Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 |
| 9 | Строительство КНС | Лоухской район – Лоухское г.п., пгт. Лоухи, ул. Первомайская | Характеристики объекта и зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено местоположением объекта. Приведет к увеличению надежности системы водоотведения пгт. Лоухи | Схема территориального планирования Лоухского муниципального района, утвержденная решением Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 |
| 10 | Строительство КНС | Лоухской район – Лоухское г.п., пгт. Лоухи, ул. Южная | Характеристики объекта и зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено местоположением объекта. Приведет к увеличению надежности системы водоотведения пгт. Лоухи | Схема территориального планирования Лоухского муниципального района, утвержденная решением Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2012 № 227 |

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения поселения приведены в Таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Вид и назначение объекта | Наименование объекта/Местоположение объекта | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| В области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| Строительство противопожарной минерализованной полосы | Минерализованная полоса (объекты лесопожарной охраны) | Ширина полосы – 10м. Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. | пгт. Лоухи |
| Строительство иного объекта единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Пожарный пирс | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. | пгт. Лоухи, южный берег оз. Банное |
| Строительство иного объекта единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Пожарный пирс | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. | пгт. Лоухи, восточный берег оз. Тачкюнаярви (Тучкан) |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| Строительство плоскостного спортивного сооружения | Стадион пгт. Лоухи | Площадь – 1,03 га. Характеристики объекта и зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации | пгт. Лоухи, ул. Жаровина |
| В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |
| Кладбище | Кладбище пгт. Лоухи | Площадь – 2,716 га. Характеристики объекта и зон с особыми условиями использования территорий определятся посредством разработки проектной документации и проведения инженерных изысканий | Лоухское г.п. 600 м на северо-восток от границы пгт Лоухи по автомобильной дороге республиканского значения Лоухи-АТП-Лоушки |
| В области землепользования |  |  |  |
| Установление функциональной зоны кладбищ для земельного участка под размещение кладбища пгт. Лоухи | кладбище пгт. Лоухи | Площадь – 2,716 га. | Лоухское г.п. 600 м на северо-восток от границы пгт Лоухи по автомобильной дороге республиканского значения Лоухи-АТП-Лоушки |
| Установление функциональной зоны инженерной инфраструктуры для земельного участка под размещение модульного блока КОС | модульный блок КОС | Площадь – 40 м. кв. | пгт. Лоухи, ул. Кемская |

Планируемые объекты в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их размещение определены на основании предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на комплексное развитие территорий – защита существующей и проектируемой застройки от негативного воздействия лесных пожаров.

Планируемые объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения определены на основании постановления администрации Лоухского муниципального района от 08.04.2022 «О создании места погребения на территории Лоухского городского поселения». Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения – улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Лоухского городского поселения, прекращение захоронения на территории действующего кладбища, не соответствующего потребностям поселения по площади и размещенному в водоохранной зоне озера.

Планируемые объекты в области физической культуры и спорта определены на основании поручения Главы Республики Карелия. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения в области физической культуры и спорта – увеличение доступности спортивных объектов для граждан и, как следствие, укрепление здоровья и повышение продолжительности жизни населения.

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы или исключаются из границ населенных пунктов

Проектом не предусматривается включение земельных участков в границы населенного пункта.

- Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

  - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (далее - природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации»).

Природные условия по СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» на территории поселения оцениваются как простые (Согласно Схеме территориального планирования Лоухского района Республики Карелия).

На территории поселения вероятны следующие неблагоприятные и опасные природные явления и процессы (по данным Учебно-методического центра по ГОЧС РК):

- Метеорологические и агрометеорологические опасные явления

- ураганы (12-12,5 баллов) при скорости ветра 33 м/сек и более

- сильный снегопад

- сильный мороз,

- сильная метель и заносы продолжительностью более 12 часов и скоростью ветра более 15 м/сек и более и обледенения.

- заморозки в июне до -5 : -10 С0

- Гидрологические опасные явления

- повышение уровня грунтовых вод, подтопление.

- Природные пожары

- лесные пожары

- торфяные пожары.

- Инфекционные заболевания людей

- единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний.

- групповые случаи опасных инфекционных заболеваний.

- эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний.

- эпидемия.

- инфекционные заболевания людей не выявленной этиологии.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (Согласно Схеме территориального планирования Лоухского района Республики Карелия) приведен в Таблице 8.1.

Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного характера

Таблица 8.1.

| Источник природной ЧС Территория ее распространения и периодичность | Поражающие факторы природной ЧС и характер их действия | Последствия ЧС для населения и территорий | Меры по снижению рисков и ограничению последствий природной ЧС при разработке градостроительной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| Сильный ветер на всей территории поселения 1 раз в 10-15 лет (Скорость при порывах 25 м/сек) | Аэродинамический Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация | Разрушение построек, повреждение воздушных линий связи и электропередач, повал деревьев. Затруднения в работе транспорта, строительства, | Подземная прокладка линий связи и электропередач, соблюдение режимов зон охраны воздушных линий электропередач |
| Продолжительный дождь (ливень). На всей территории поселения 1 раз в 3-5 лет (120 мм и более за 12 час. и менее) | Гидродинамический Поток (течение) воды Затопление территории | Размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Аварии на инженерных коммуникациях. Возникновение дождевого паводка. Дорожно-транспортные происшествия | Устройство ливневой канализации. Недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных подтоплению и затоплению. Использование индивидуальной защиты объектов, размещаемых в пониженных местах |
| Сильный снегопад. На всей территории поселения 1 раз в 9-10 лет (40 мм и более за 12 час. и менее) | Гидродинамический Снеговая нагрузка Снежные заносы | Обрыв воздушных линий электропередач и связи, Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно-транспортные происшествия | Подземная прокладка линий связи и электропередач. Использование снегозащиты участков дорог, расположенных в стесненных и пониженных местах |
| Град. На всей территории поселения 1 раз в 3-5 лет (Размер градин более 20 мм) | Динамический Удар | Разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных | Использование ударопрочных материалов. Устройство крытых автостоянок и остановочных пунктов общественного транспорта. |
| Туман. На всей территории поселения 1 раз в 10 лет (Видимость менее 100 м) | Теплофизический Снижение видимости (помутнение воздуха) | Дорожно-транспортные происшествия | Оборудование автомобильных дорог разделительными полосами и светоотражающими устройствами |
| Гроза На всей территории поселения Ежегодно | Электрофизический Электрические разряды | Поражение людей и животных молнией. Лесные пожары (особенно в засушливые сезоны) Аварии на воздушных линиях электропередач и связи. Дорожно-транспортные происшествия. | Устройство молниезащиты согласно CO 153-343.21.122-2003) «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» |
| Заморозок На всей территории поселения Ежегодно (Температура почвы и воздуха ниже 25 °С) | Тепловой Охлаждение почвы, воздуха | Обморожения. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно-транспортные происшествия | Организация централизованного теплоснабжения. Устройство пунктов обогрева |
| Гололед На всей территории поселения 1 раз в 3-5 лет (Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью) | Гравитационный Гололедная нагрузка Динамический Вибрация | Обрыв воздушных линий электропередач и связи | Подземная прокладка линий связи и электропередач. |
| Природные пожары |  |  |  |
| Пожар ландшафтный, лесной Лесные массивы на всей территории поселения Ежегодно (Площадью 10 - 20 га) | Теплофизический Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар Помутнение воздуха. Опасные дымы. Химический Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы | Задымление. Выгорание леса. Угроза жизни и здоровью населения. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно-транспортные происшествия. | Устройство противопожарных разрывов. Оптимизация дислокации подразделений пожарной охраны Оборудование автомобильных дорог разделительными полосами и светоотражающими устройствами |

*Периодичность природных ЧС согласно Схеме территориального планирования Лоухского района Республики Карелия.

Геокриологические процессы на территории поселения выражены слабо, риск возникновения опасных природных процессов, связанных с обрушением зданий и сооружений, по результатам ведения мониторинга маловероятен (согласно Схеме территориального планирования Лоухского района Республики Карелия).

  - Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС (далее - природная ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации»).

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (Согласно Схеме территориального планирования Лоухского района Республики Карелия и Паспорту территории Чупинского городского поселения) приведен в Таблице 8.2.

Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Таблица 8.2.

| Источник природной ЧС Территория ее распространения и периодичность | Поражающие факторы природной ЧС и характер их действия | Последствия ЧС для населения и территорий | Оценка рисков техногенной ЧС и необходимости размещения объектов по их снижению |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧС на объектах автомобильного транспорта |  |  |  |
| Техническая неисправность транспортных средств Неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов Нарушение правил дорожного движения Неблагоприятные погодные условия | Удар Возгорание транспортного средства Возгорание перевозимого пожароопасного груза Взрыв и возгорание перевозимого взрывоопасного груза Разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза | Травматизм и гибель людей Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам | Исходя из характеристик дорожной сети поселения, риск возникновения ЧС обусловлен наличием пересечений автомобильных и железных дорог в одном уровне. |
| ЧС на объектах железнодорожного транспорта |  |  |  |
| Техническая неисправность транспортных средств Неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов Неблагоприятные погодные условия | Удар Возгорание транспортного средства и придорожных объектов Возгорание перевозимого пожароопасного груза Взрыв и возгорание перевозимого пожаровзрывопасного груза Разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза | Травматизм и гибель людей и животных Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам и придорожным объектам | ЧС на объектах железнодорожного транспорта не регистрировались. Возникновение ЧС - маловероятно |
| ЧС на объектах водного транспорта |  |  |  |
| Объекты водного транспорта на территории поселения отсутствуют |  |  |  |
| ЧС на потенциально опасных объектах |  |  |  |
| ЧС на химически-опасных объектах (Таблица 6.4.) |  |  |  |
| Техническая неисправность хранилищ и технологического оборудования Нарушение правил обращения с опасными химическими веществами | Испарение и разлив опасного химического вещества | Травматизм и гибель людей и животных Загрязнение окружающей среды Нарушение условий жизнедеятельности | ЧС на химически опасных объектах не регистрировались. Риск возникновения ЧС - находится в пределах допустимых значений |
| ЧС на радиационно-опасных объектах |  |  |  |
| Радиационно-опасные объекты на территории поселения отсутствуют |  |  |  |
| ЧС на пожароопасных объектах (Таблица 6.4.) |  |  |  |
| Техническая неисправность хранилищ и технологического оборудования Нарушение правил обращения с пожароопасными веществами | Возгорание пожароопасного вещества, технологического оборудования и заправляемого транспортного средства (для АЗС) | Травматизм и гибель людей Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам | Риск возникновения техногенных пожаров в жилой зоне - высокий |
| ЧС на взрывоопасных объектах |  |  |  |
| Взрывопасные объекты на территории поселения отсутствуют |  |  |  |
| ЧС на гидродинамически опасных объектах |  |  |  |
| Гидродинамически опасные объекты на территории поселения отсутствуют |  |  |  |
| ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия | Пожары Подтопление Перебои в функционировании объектов (систем) | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям и транспортным средствам Нарушение условий жизнедеятельности | ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства не регистрировались. Риск возникновения ЧС - незначительный |
| ЧС на объектах электроснабжения (электросетях) |  |  |  |
| Износ сооружений | Пожары | Травматизм и | ЧС на объектах (системах) |
| Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия | Воздействие электрического тока Перебои в функционировании объектов (систем) | гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям Нарушение условий жизнедеятельности | электроснабжения не регистрировались. Риск возникновения ЧС - незначительный |
| ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород |  |  |  |
| Износ сооружений Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия Переработка берегов Половодье | Обрушение зданий сооружений | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям Нарушение условий жизнедеятельности | ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород не регистрировались. Возникновение ЧС - маловероятно |

Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов, находящихся на территории поселения приведен (Согласно Перечню потенциально-опасных объектов, находящихся на территории Поселения) в Таблице 8.3.

Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов (ПОО)

Таблица 8.3.

| Наименование объекта | Местонахождение | Проектное количество опасного вещества на объекте (количество резервуаров и их объемы) | Тип возможной ЧС | *Класс, категория, степень опасности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрывопожароопасные объекты |  |  |  |  |
| Склад газовых баллонов Лоухского газового участка филиала-треста «Сегежамежрайгаз» ОАО "Карелгаз" | пгт. Лоухи, Транспортная ул. | - | локальная | - |
| Пожароопасные объекты |  |  |  |  |
| Лоухский участок МУП «Теплоэнергия» | пгт. Лоухи, Комсомольская ул., 10 | - | муниципальная | - |
| Склад ГСМ ПМС- 283 Дирекции по ремонту пути «Путьрем» ОЖД - филиала ОАО «РЖД» | пгт. Лоухи, ст. Лоухи | - | локальная | - |
| Радиационно-опасные объекты |  |  |  |  |
| Отсутствуют на территории поселения |  |  |  |  |
| Химически опасные объекты |  |  |  |  |
| Отсутствуют на территории поселения |  |  |  |  |
| Гидродинамически опасные объекты |  |  |  |  |
| Отсутствуют на территории поселения |  |  |  |  |

*Классификация согласно Требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, утвержденными приказом МЧС России от 28.02.2003 № 105.

Оценка территории распространения ЧС, не являющихся локальными и муниципальными согласно Реестру (перечню) потенциально-опасных объектов, приведена в Таблице 8.4.

Территории распространения ЧС

Таблица 8.4.

| Источник ЧС | Сценарий ЧС | Территория распространения ЧС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт (аварийно-опасные участки автомобильных дорог на территории поселения не выявлены) | Разрушение емкости (бочки) для перевозки хлора грузоподъемностью 50 кг | Зона фактического заражения - 120 м Зона возможного заражения -750 м | РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» |
|  | Разлив и возгорание бензина, перевозимого автоцистерной грузоподъемностью до 30 т (пожар по типу «огненный шар», количество вещества - 9 т) | Радиус огненного шара - 52,3 м Безопасное расстояние - 275 м |  |
|  | Взрыв бензино-воздушной смеси (количество вещества - 1,5 т) | *Зона 1 % поражения людей - 135,8 м |  |
| Железнодорожный транспорт (Возникновение ЧС – мало вероятно) | Разрушение цистерны для перевозки хлора грузоподъемностью 57 т (количество вещества - 48 т) | *Зона фактического заражения - 802 м Зона возможного заражения -5000 м |  |
|  | Разлив и возгорание бензина, перевозимого цистерной грузоподъемностью 57 т (количество вещества - 48 т) | Радиус огненного шара - 76,5 м Безопасное расстояние - 400 м |  |
|  | Взрыв бензино-воздушной смеси (количество вещества - 1,5 т) | Зона 1% поражения людей - 261,5 м |  |

  - Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дислоцированных на территории поселения (Согласно Указу Главы Республики Карелия 21.04 2005 г., №33 «О силах и средствах территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия» в редакции указов Главы Республики Карелия от 12.05.2008 г. № 26, от 15.07.2009 г. № 60), приведен в Таблице 8.5.

Перечень сил и средств системы предупреждений и ликвидации ЧС

Таблица 8.5.

| № п/п | Пункт дислокации | Наименование формирований (подразделений) | Кол. формирований/ кол. личного состава, чел. | Срок готовности («Ч») | Наличие технических средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное учреждение «Лоухская центральная районная больница» пгт. Лоухи, Советская ул., 53, 55 | Выездные бригады скорой медицинской помощи | 1 | до 15 мин. | Автомобиль - 1 ед. |
| 2 |  | Хирургическая бригада | 1 | день - до 1,5 час. ночь - до 3 час. | - |
|  |  | Терапевтическая бригада | 1 | день - до 2,5 час. ночь - до 4 час. | - |
| Отряд противопожарной службы по Лоухкому району |  |  |  |  |  |
| 3 | пгт. Лоухи, Дачный пер., 12А, пгт. Лоухи, Жаровина ул., 24 | Пожарная часть ПЧ-57 | 1/34 чел. | постоянная готовность, боевой расчет - 5 чел. | АЦ-40 - 2 ед. |
| Министерство строительства Республики Карелия |  |  |  |  |  |
| 5 | ГУП РК «Мост» «Лоухское ДРСУ» пгт. Лоухи, Дачный пер. 6 | Команда по ремонту и восстановлению дорог и мостов | 1/30 чел. | 24 часа | Техника - 7 ед. |
| ОАО «Северо-Западный Телеком» филиал «Электросвязь Республики Карелия» |  |  |  |  |  |
| 8 | Лоухский отдел (Районный узел связи) пгт. Лоухи, Советская ул., 16 | Аварийновосстановительная команда - АВК-1 | 1/9 чел. | 2 час. | АТТ - 1 ед. |

  - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

    - Общие замечания

На территории поселения существует вероятность возникновения природных лесных и техногенных (в том числе, в жилых зонах) пожаров.

Застроенные территории населенных пунктов поселения находятся в непосредственной близости от лесных массивов.

Пожары на застроенной территории поселения могут вызываться несоблюдением жителями правил пожарной безопасности, а также лесными пожарами и пожарами на пожароопасных объектах.

На территории поселения расположено значительное количество жилых домов 5 -ой степени огнестойкости (Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

Перечень пожароопасных объектов приведен в Таблице 6.3. Размещение этих объектов таково, что они не представляют угрозы для жилой застройки.

Перечень и дислокация сил и средств противопожарной службы приведен в Таблице 6.5.

При разработке документации по планировке территорий поселения согласно ст. 65 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Регламент о ПБ) должно обеспечиваться выполнение требований, установленных указанным Регламентом о ПБ.

    - Размещение пожаровзрывоопасных объектов

Требования к размещению пожаровзрывоопасных объектов установлены ст.66 Регламента о ПБ.

Перечень существующих на территории поселения пожароопасных объектов приведен в Таблице 6.4. Размещение этих объектов таково, что они не представляют угрозы для жилой застройки.

    - Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

При разработке документации по планировке территории должно обеспечиваться выполнение требований к проходам, проездам и подъездам к зданиям, сооружениям и строениям, а также к рекам и водоемам, установленным ст. 67 Регламента о ПБ.

    - Противопожарное водоснабжение

Требования к противопожарному водоснабжению установлены ст. 68 Регламента о ПБ.

Сведения об организации наружного противопожарного водоснабжения приведены в Таблице 8.6.

Сведения о об организации противопожарного водоснабжения

Таблица 8.6.

| Населенный пункт либо отдельно стоящий объект защиты | Характеристика | Минимальные требования согласно Регламента о ПБ | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Лоухи | свыше 5000 чел. | Противопожарный водопровод (допускается объединение с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом) | Противопожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом Природные водоемы |
| Общественные здания объемом до 1000 куб. м | Вне населенных пунктов, имеющих кольцевой противопожарный водопровод | Природные или искусственные водоемы | Состав, дислокация объектов, степень их огнестойкости пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, а также организация наружного противопожарного водоснабжения устанавливается документацией по планировке территории согласно ст. 65 и ст. 68 Регламента о ПБ |
| Производственные здания с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с |  |  |  |
| Склады минеральных удобрений объемом до 5000 куб. м |  |  |  |
| Здания радиотелевизионных передающих станций |  |  |  |
| Здания холодильников и хранилищ овощей и фруктов |  |  |  |
| Организации общественного питания при объеме зданий до 1000 куб. м Организации торговли при площади до 150 кв. м Общественные здания I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 куб м | Вне населенных пунктов | Природные или искусственные водоемы |  |
| Производственные здания I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 куб. м (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 куб. м) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Сезонные универсальные приемозаготовительные пункты сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 куб. м, зданиях складов площадью до 50 кв. м | В том числе, в населенных пунктах | Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения |  |
| Некоммерческие садоводческие объединения граждан |  | Противопожарные водоемы или резервуары | Природные водоемы |

    - Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями, строениями

При разработке документации по планировке территории должно обеспечиваться выполнение требований к противопожарным расстояниям, в том числе, противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов, установленным гл. 16 Регламента о ПБ.

    - Требования к размещению подразделений пожарной охраны

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 мин.

Расчетное время (исходя из средней скорости движения автомобиля - 40 км/час) прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова приведено в Таблице 8.7.

Расчетное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова

Таблица 8.7.

| Наименование населенного пункта | Ближайшая ПЧ и место ее дислокации | Расстояние до наиболее удаленного объекта, км | *Расчетное время прибытия, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Лоухи | ПЧ-57 пгт. Лоухи. Дачный пер., 12А пгт. Лоухи, Жаровина ул.. 24 | до 4 | до 6 |
|  | Пожарное депо пгт. Лоухи, Северная, ул. |  |  |

*Расчет выполнен исключительно для оценки достаточности подразделений пожарной охраны на этапе разработки генерального плана поселения. При оценке времени прибытия первого подразделения к месту вызова при разработке документации по планировке территории и проектировании отдельных объектов следует руководствоваться СП11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ.

  - Выводы

Вся территория поселения подвержена угрозе ЧС природного и техногенного характера.

В качестве границ территорий, подверженных риску ЧС на линейных объектах, показаны:

- границы наиболее вероятных ЧС на автомобильном и железнодорожном и транспорте - взрыв бензино-воздушной смеси и разрушение цистерны для перевозки хлора.

Границы территорий, подверженных риску ЧС на размещаемых объектах газоснабжения, должны быть установлены при разработке проектов планировки территорий для их размещения, а также проектов самих объектов газоснабжения.

Градостроительные решения водоснабжения поселения соответствует требованиям ст.68 Регламента о ПБ.

Размещение существующих и размещаемых на территории поселения пожароопасных объектов соответствует требованиям гл. 16 Регламента о ПБ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения соответствует требованиям ст. 76 Регламента о ПБ.

Приложение 1

к Материалам по обоснованию генерального плана Лоухского городского поселения Лоухского муниципального района Республики Карелия

Извлечение из Закона Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК (ред. от 24.11.2006) «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия»

Картографическое описание границы поселения

Территория Лоухского городского поселения граничит (является смежной) с территориями Малиновараккского сельского поселения, Кестеньгского сельского поселения, Амбарнского сельского поселения. В соответствии с картографической схемой установления границ муниципальных образований границы Лоухского городского поселения проходят:

По смежеству с Малиновараккским сельским поселением:

От т. 46 до т. 58 между кв. 3 - 8 и кв. 13 - 18 Лоухского лесничества Чупинского лесхоза до юго-восточного угла кв. 8.

От т. 58 до т. 59 между кв. 18, 21, 30 и кв. 22 Лоухского лесничества Чупинского лесхоза до юго-западного угла кв. 22.

По смежеству с Кестеньгским сельским поселением:

От т. 46 до т. 47 по автодороге «Кола» в южном направлении в кв. 13 Лоухского лесничества Чупинского лесхоза до пересечения с северной границей кв. 13.

По смежеству с Амбарнским сельским поселением:

От т. 47 до т. 60 по автодороге «Кола» в юго-восточном направлении в кв. 26, 27 Лоухского лесничества Чупинского лесхоза до пересечения с южной границей кв. 27.

От т. 60 до т. 61 между кв. 27, 31 и кв. 39, 40 Лоухского лесничества Чупинского лесхоза до береговой линии озера Корпоярви, юго-восточный угол кв. 31.

От т. 61 до т. 62 по южной береговой линии озера Корпоярви в восточном направлении до протоки, северный угол кв. 43 Лоухского лесничества Чупинского лесхоза.

От т. 62 до т. 59 между кв. 33 и кв. 44 Лоухского лесничества Чупинского лесхоза до юго - западного угла кв. 22 Лоухского лесничества Чупинского лесхоза.