- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

- «ГеоИнформПроект»

- Шифр: ГП78.10.18.6.7.2к.24ГП

- Заказчик:

- Администрация Лоухского

- Муниципального района

- Корректировка генерального плана

- Малиновараккского сельского поселения

- Лоухского муниципального района

- Республики Карелия

- Том I. Положение о территориальном планировании

- Директор ООО «ГеоИнформПроект»                         Прохоров С. В.

- Санкт-Петербург

- 2024 год

Состав проекта:

| № п/п | Наименование | № тома |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | I |
| 2 | Карты к положению о территориальном планировании |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 3 | Исходные данные к материалам по обоснованию |  |
| 4 | Материалы по обоснованию | II |
| 5 | Карты-схемы к материалам по обоснованию |  |

Положение о территориальном планировании включает в себя цели и задачи территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию поселения.

Состав проектных материалов:

Положение о территориальном планировании Малиновараккского сельского поселения включает в себя перечень мероприятий по территориальному планированию местного уровня, предполагаемых к реализации на территории поселения.

Картографические материалы к Положению о территориальном планировании включают в себя:

- Функциональное зонирование территории поселения и входящих в его состав населенных пунктов;

- Территориальные границы поселения и входящих в его состав населенных пунктов;

- Расположение планируемых мероприятий территориального планирования и объектов капитального строительства местного значения.

Карты в составе положения о территориальном планировании

Малиновараккского сельского поселения:

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов | 1:100000 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:100000 |
| 3 | Карта функциональных зон поселения или городского округа | 1:100000 |

Карты территории населенных пунктов поселения разработаны на основе данных ЕГРН, предоставленных Исполнителю Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии. Утверждаемая часть корректировки Генерального плана Малиновараккского сельского поселения представлена исполнителем в электронном виде.

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткая характеристика поселения | 4 |
| 2 | Сведения о планируемых для размещения на территории Малиновараккского сельского поселения объектов местного значения поселения | 6 |
| 3 | Параметры функциональных зон на территории Малиновараккского сельского поселения | 8 |

- Краткая характеристика поселения

Общие сведения о поселении

| Наименование | Малиновараккское сельское поселение | Закон Республики Карелия от 01.11.2004 г. № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальное образование в составе Лоухского муниципального района Республики Карелия |  |
| Административный центр поселения | поселок Малиновая Варакка |  |
| Административный центр района | поселок городского типа Лоухи |  |
| Географические координаты | 66°17′47″ с.ш. - 33°12′46″ в.д. | Собственные измерения (Картографический портал Росрегистрации) |
| Численность населения на 01.01.2011 г., чел. | 886 | Техническое задание |
| Численность населения на 1.01.2022 г., чел.* | 278 | Статистический бюллетень |
| Группа поселений | Среднее сельское поселение (от 200 до 1 тыс. чел.) | Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия» |
| Площадь территории поселения, кв.км.** | 2040,70 | Техническое задание |

* Статистический бюллетень: Демографическая характеристика Лоухского муниципального района/ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат). –Петрозаводск, 2022.

** БД ПМО Республики Карелии (Росстат, 2022г.)

Сведения о населенных пунктах

|  | Статус | Численность населения на 1.01.2011 г., чел.* | Численность населения на 1.01.2021 г., чел.** | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта |  |  |  |  |
| пос. Малиновая Варакка | Административный центр Малиновараккского сельского поселения | 373 | 122 | 66°17′47″ с. ш. 33°12′46″ в. д. |
| ст. Котозеро |  | 1 | 1 | 66°18′30″ с. ш. 32°54′46″ в. д. |
| дер. Нижняя Пулонга |  | 37 | 27 | 66°18′14″ с. ш. 33°17′00″ в. д. |
| пос. Хетоламбина |  | 107 | 28 | 66°21′29″ с. ш. 33°16′46″ в. д. |
| ст. Кереть |  | 19 | 10 | 66°11′50″ с. ш. 32°53′33″ в. д. |
| пос. Тэдино |  | 300 | 65 | 66°28′ с. ш. 32°45′ в. д. |
| пос. Карельский |  | 8 | 3 | 66°22′15″ с. ш. 32°57′28″ в. д. |
| дер. Нильмогуба |  | 2 | 11 | 66°30′05″ с. ш. 33°07′59″ в. д. |
| дер. Нильмозеро |  | 0 | 0 | 66°27′36″ с. ш. 33°09′35″ в. д. |
| ст. Полярный Круг |  | 30 | 0 | 66°26′04″ с. ш. 32°51′16″ в. д. |
| пос. Приморский |  | 0 | 1 | 66°33′11″ с. ш. 33°06′10″ в. д. |
| дер. Черная Река |  | 9 | 10 | 66°31′12″ с. ш. 32°55′38″ в. д. |

* БД ПМО Республики Карелии (Росстат, 2011г.)

**Статистический бюллетень: Демографическая характеристика Лоухского муниципального района/ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (Карелиястат). –Петрозаводск, 2022.

Поселение расположено на территории 18-го кадастрового района (Лоухский район) 10-го кадастрового округа (Республика Карелия).

Дислокация населенных пунктов, входящих в состав поселения согласно кадастровому делению территории приведена в Таблице.

Дислокация населенных пунктов согласно кадастровому делению

| Наименование населенного пункта | Номер кадастрового квартала |
| --- | --- |
| пос. Малиновая Варакка | 10:18:0050301 |
| ст. Котозеро | 10:18:0050601 |
| дер. Нижняя Пулонга | 10:18:0050201, 10:18:0050202, 10:18:0050701 |
| пос. Хетоламбина | 10:18:0050401 |
| ст. Кереть | 10:18:0110101 |
| пос. Тэдино | 10:18:0040101, 10:18:0040102 |
| пос. Карельский | 10:18:0040401 |
| дер. Нильмогуба | 10:18:0040601 |
| дер. Нильмозеро | 10:18:0040501 |
| ст. Полярный Круг | 10:18:0040301, 10:18:0040302 |
| пос. Приморский | 10:18:0040701 |
| дер. Черная Река | 10:18:0040501 |

Картографическое описание границ поселения приведено в Приложении 1.

Координаты поворотных (характерных точек) границ населенных пунктов поселения приведено в Приложении 2.

- Сведения о планируемых для размещения на территории Малиновараккского сельского поселения объектов местного значения поселения

Таблица 2.1.

| Вид, наименование и назначение объекта | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| В области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| Строительство противопожарной минерализованной полосы | Лоухский муниципальный район, Малиновараккское сельское поселение, п. Малиновая Варакка | Ширина полосы – 10м. Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Строительство противопожарной минерализованной полосы | Лоухский муниципальный район, Малиновараккское сельское поселение, п. Хетоламбина | Ширина полосы – 10м. Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Строительство противопожарной минерализованной полосы | Лоухский муниципальный район, Малиновараккское сельское поселение, п. Тэдино | Ширина полосы – 10м. Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Строительство противопожарной минерализованной полосы | Лоухский муниципальный район, Малиновараккское сельское поселение, п. Карельский | Ширина полосы – 10м. Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Строительство противопожарной минерализованной полосы | Лоухский муниципальный район, Малиновараккское сельское поселение, д. Нильмогуба | Ширина полосы – 10м. Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Строительство противопожарной минерализованной полосы | Лоухский муниципальный район, Малиновараккское сельское поселение, д. Черная Река | Ширина полосы – 10м. Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Строительство противопожарной минерализованной полосы | Лоухский муниципальный район, Малиновараккское сельское поселение, ст. Полярный Круг | Ширина полосы – 10м. Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Строительство противопожарной минерализованной полосы | Лоухский муниципальный район, Малиновараккское сельское поселение, ст. Кереть | Ширина полосы – 10м. Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Строительство противопожарной минерализованной полосы | Лоухский муниципальный район, Малиновараккское сельское поселение, ст. Котозеро | Ширина полосы – 10м. Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Строительство противопожарной минерализованной полосы | Лоухский муниципальный район, Малиновараккское сельское поселение, д. Нильмозеро | Ширина полосы – 10м. Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. | Зона озелененных территорий специального назначения |

- Параметры функциональных зон на территории Малиновараккского сельского поселения

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Характеристика функциональной зоны | Сведения о планируемых объектах (за исключением линейных объектов) |  |  | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилая зона | Предназначена для размещения индивидуальной, малоэтажной многоквартирной и блокированной жилой застройки. В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,3 Максимальная этажность застройки зоны – 4 этажа Коэффициент плотности застройки – 1,2 Средняя плотность населения – 0,7 Площадь зоны – 399,81га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – 1м/м на 1 квартиру |
| 2 | Общественно-деловая зона | Предназначена для размещения общественной застройки. Включает в себя объекты административно-хозяйственного управления, объекты делового, финансового назначения, общественные организации, объекты социально-бытового назначения, объекты оптовой и розничной торговли, объекты общественного питания. Также в данной зоне могут быть размещены религиозно-культовые объекты, озелененные территории общего пользования, проезды и стоянки автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,3 Максимальная этажность застройки зоны – 3 этажа Коэффициент плотности застройки – 0,9 Площадь зоны – 55,21 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования | Предназначена для размещения территорий сельскохозяйственного использования Включает территории земель сельскохозяйственного производства. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,3 Максимальная этажность застройки зоны – 3 Коэффициент плотности застройки – 0,9 Площадь зоны – 59,02 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 4 | Производственная зона | Предназначена для размещения производственной застройки Территория зоны предназначена для размещения промышленных, коммунально-складских и иных производств, головных инженерных сооружений и магистральных сетей, а также объектов, обеспечивающих их функционирование. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,3 Максимальная этажность застройки зоны – 3 этажа Коэффициент плотности застройки – 0,9 Площадь зоны – 296,68 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 5 | Зона рекреационного назначения | Предназначена для размещения рекреационных объектов., а также объектов туристического обслуживания. |  | Создание туристического центра «Полярный Круг» (вторая очередь), в том числе объектов туристской инфраструктуры, объектов туристского показа, объектов обеспечивающей инфраструктуры |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,3 Максимальная этажность застройки зоны – 2 этажа Коэффициент плотности застройки – 0,6 Площадь зоны – 31,58 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 6 | Зона отдыха | Зона включает в себя территории спортивных объектов и сооружений, детских площадок |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 0,19 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 7 | Зона лесов | Зона предназначена для охраны природных территорий и рекреации |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 285,91 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 8 | Зона кладбищ | Предназначена для размещения кладбищ. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 1,2 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры | Предназначена для размещения транспортной инфраструктуры. В данную зону входят линейные объекты железнодорожного и автомобильного транспорта. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 696,45 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |
| 10 | Зона инженерной инфраструктуры | Предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры. |  |  |  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 1,68 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено га |
| 11 | Зона озелененных территорий специального назначения | Предназначена для размещения объектов лесопожарной охраны (минерализованных полос) |  |  | Строительство минерализованных полос | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – не устанавливается Максимальная этажность застройки зоны – не устанавливается Коэффициент плотности застройки – не устанавливается Площадь зоны – 25,9 га Максимальное количество автомобильного транспорта в границах функциональной зоны – не установлено |